天津港保税区锅炉项目环境影响评价告知承诺书

一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模及内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉额定用气量（Nm3/h） |  |  | 年运行小时数（h） |  | 风机风量（Nm3/h） |  |  |
| 许可排放总量（t/a） | （企业不填，环境主管部门填写） |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建¨技术改造¨ |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  |  |  | 建筑面积(平方米) |  |  |  |
| 预期开工日期 |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 其中:环保投资(万元) |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |

二、承诺内容

我单位承诺严格落实以下环保要求：

（一）环保设施

在项目设计、建设、运营过程中认真落实各项污染防治措施，确保环保设施正常运行，并重点做好以下工作：

1.项目运营期天然气燃烧过程中产生的废气，通过1根不低于15米高的排气筒排放(且能够满足高出周围200米最高建筑物3米以上要求)。废气中的颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度的排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）相关标准限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3，林格曼黑度≤1）的要求;废气中的氮氧化物浓度须满足《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《天津市打好污染防治攻坚战2020年工作计划》中提出的“氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3”的要求，确保实现达标排放。排气量大于2万m3/h的锅炉排气筒，需配套安装连续监测系统，监测氮氧化物及相关烟气参数（包括温度、压力、流速或流量、湿度、含氧量等），二氧化硫和颗粒物的监测要求依环境主管部门要求，监测数据须与环保部门联网。

2.排水采取雨污分流制。项目产生的生产废水包括但不限于：软化水装置废水、锅炉排浓水等；生产废水与经化粪池预处理后的生活污水一起经厂区污水总排口进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理；外排废水须满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准要求。

3.合理布局噪声源，落实锅炉及配套设施（鼓风机、水泵）等噪声源的隔声、减振、降噪等措施，确保厂界噪声达标。

4.固体废物暂存场所规范化设置，分类存放，防止二次污染；废弃的软水离子交换树脂、锅炉维修产生的废机油（包括但不限于）等危险废物定期交由有资质单位处理；软水过滤料（包括但不限于）等一般固体废物收集后交由物资回收部门处理；生活垃圾交由市容环卫部门处理。固体废物场所均设置规范化的标志牌，固体废物贮存场所应满足相关建设要求。

5.落实排污口规范化相关要求，根据《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测〔2007〕57号）等文件的要求，排污口安装环保图形标识牌。排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。采样孔、点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。废气排放口的环境保护图形标志牌设在排气筒附近地面醒目处。废水排放口按规范化要求进行建设，在排放口附近醒目处设置环保图形标志牌，采样点上应能满足采样要求。

（二）排放标准

在项目施工及运营期间严格按照相关标准限值要求，确保各类污染物达标排放。

1.大气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2016）相关限值要求及相关政策要求。

2.水污染物满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准要求。

3．噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）相关限值要求。

4．固体废弃物暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《天津市生活废弃物管理规定》的要求。

（三）管理措施

1．严格落实三同时制度

严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目建成后，对环境保护设施的效率效果和各项环保措施落实情况进行评估、监测。

2．保障日常监测

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等技术规范，制定监测方案，开展自行监测。做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。其中：

- 废气监测指标：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度。监测点位：废气排气筒出口。监测频次见下表。各级主管部门对监测频次、监测点位有具体要求的，按相关规定执行。

| 锅炉规模 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 20t/h或14MW及以上 | 氮氧化物 | 连续监测 |
|  | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 | 1次/季度 |
| 20t/h或14MW及以下 | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 | 1次/年 |

（2）废水监测指标：pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类等。监测点位：厂区总排口。监测频次：1次/季度。

（3）噪声监测指标：厂界四周等效连续A声级。监测频次：1次/季度。

3．规范固废管理

（1）一般固废暂存间按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置环境保护标志，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏等措施。一般固废暂存间存放废包装物等，禁止危险废物和生活垃圾混入一般工业固体废物贮存场。

（2）充分识别运营过程中产生的危险废物，包括但不限于废弃的软水离子交换树脂、锅炉维修产生的废机油等。

（3）危险废物暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，符合防风、防雨、防晒的要求，危险废物暂存间地面具有防渗、防腐蚀的功能，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2）的规定设置警示标志。危险废物暂存间的面积须满足危险废物周转的储存量要求，并及时交由有资质单位进行处理。

（4）盛装危险废物的容器上粘贴符合标准的标签，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，容器完好无损；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断；收集、贮存危险废物按照危险废物特性分类进行，禁止危险废物混入非危险废物中储存；危险废物产生单位内部自行从事收集的危险废物收集、贮存、运输活动遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠；危险废物转移过程按照《危险废物转移联单管理办法》执行；危险废物的收集制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；直接从事收集、储存、运输危险废物的人员接受专业培训。

（5）做好固体废物日常相关记录，及时检查固体废物暂存、委托处理情况。

4.设立本单位环境保护机构，做好环保设施的日常运行维护，建立档案制度，建立环保设施运行维护档案台账，台账保存三年以上备查。

5.编制突发环境事件应急预案并依法备案，能有效应对环境突发状况。

6.依法申领排污许可证或履行排污登记手续。

7.依法履行环境保护信息公开的要求。

8.属于特种设备的锅炉，依法办理特种设备登记手续。

（四）履行承诺法律责任

依法履行承诺书的各项内容，自觉接受生态环境主管部门的监督检查。对未履行承诺内容，我单位愿承担相关的法律责任。

承诺单位（盖章）：

法人签字：

承诺时间：  年    月    日

注：

1、本承诺书一式三份。一份由保税区行政审批局存档，一份由保税区城市环境管理局存档，一份由承诺人保存。

2、承诺人在做出承诺前，必须仔细阅读，准确理解承诺书的内容，然后做出承诺，并在承诺书上签字盖章。承诺人一经签字、盖章即被视为做出承诺。