- 天津港保税区环境保护相关产品

- 质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

成品油抽样方法执行GB/T 4756，共抽取6L作为样本，其中检验样品4L，备用样品2L。在加油站抽样时，抽取样品前，通过油枪将至少4L油品放入一个合适的容器内，之后直接在加油机油枪口取样。

车用乙醇汽油调合组分油抽样方法执行GB/T 4756，共抽取6L作为样本，其中检验样品4L，备用样品2L。

变性燃料乙醇取样方法执行GB 18350，共抽取6L作为样本，其中检验样品4L，备用样品2L。

车用尿素：以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品按GB 29518规定抽取不少于2L独立包装样品2份，如产品独立包装大于50L，使用符合GB 29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》附录I要求的包装物进行分装取样。在车用尿素水溶液加注站抽样时，直接在加注机枪口取样。其中1份为检验用样品，另1份为备用样品。

2 检验依据

表1  车用乙醇汽油（E10）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性（研究法辛烷值、抗爆指数） | GB 18351-2017 |
| 2 | 铅含量 | GB 18351-2017 |
| 3 | 馏程 | GB 18351-2017 |
| 4 | 蒸气压 | GB 18351-2017 |
| 5 | 胶质含量（未洗胶质含量、溶剂洗胶质含量） | GB 18351-2017 |
| 6 | 诱导期 | GB 18351-2017 |
| 7 | 硫含量 | GB 18351-2017 |
| 8 | 硫醇（博士试验） | GB 18351-2017 |
| 9 | 铜片腐蚀（50℃，3h） | GB 18351-2017 |
| 10 | 水溶性酸或碱 | GB 18351-2017 |
| 11 | 机械杂质 | GB 18351-2017 |
| 12 | 水分 | GB 18351-2017 |
| 13 | 乙醇含量 | GB 18351-2017 |
| 14 | 其他有机含氧化合物含量 | GB 18351-2017 |
| 15 | 苯含量 | GB 18351-2017 |
| 16 | 芳烃含量 | GB 18351-2017 |
| 17 | 烯烃含量 | GB 18351-2017 |
| 18 | 锰含量 | GB 18351-2017 |
| 19 | 铁含量 | GB 18351-2017 |
| 20 | 密度（20℃） | GB 18351-2017 |

表2  车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧化安定性（以总不溶物计） | GB 19147-2016 |
| 2 | 硫含量 | GB 19147-2016 |
| 3 | 酸度 | GB 19147-2016 |
| 4 | 10%蒸余物残炭 | GB 19147-2016 |
| 5 | 灰分 | GB 19147-2016 |
| 6 | 铜片腐蚀（50℃，3h） | GB 19147-2016 |
| 7 | 水含量 | GB 19147-2016 |
| 8 | 润滑性（校正磨痕直径，60℃） | GB 19147-2016 |
| 9 | 多环芳烃含量 | GB 19147-2016 |
| 10 | 总污染物含量 | GB 19147-2016 |
| 11 | 凝点 | GB 19147-2016 |
| 12 | 冷滤点 | GB 19147-2016 |
| 13 | 闪点（闭口） | GB 19147-2016 |
| 14 | 十六烷指数 | GB 19147-2016 |
| 15 | 馏程 | GB 19147-2016 |
| 16 | 密度（20℃） | GB 19147-2016 |
| 17 | 脂肪酸甲酯含量 | GB 19147-2016 |

表3  车用乙醇汽油调合组分油

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗爆性（研究法辛烷值、抗爆指数） | GB 22030-2017 |
| 2 | 铅含量 | GB 22030-2017 |
| 3 | 馏程 | GB 22030-2017 |
| 4 | 蒸气压 | GB 22030-2017 |
| 5 | 胶质含量 | GB 22030-2017 |
| 6 | 诱导期 | GB 22030-2017 |
| 7 | 硫含量 | GB 22030-2017 |
| 8 | 硫醇（博士试验） | GB 22030-2017 |
| 9 | 铜片腐蚀（50℃，3h） | GB 22030-2017 |
| 10 | 水溶性酸或碱 | GB 22030-2017 |
| 11 | 机械杂质及水分 | GB 22030-2017 |
| 12 | 有机含氧化合物含量 | GB 22030-2017 |
| 13 | 苯含量 | GB 22030-2017 |
| 14 | 芳烃含量 | GB 22030-2017 |
| 15 | 烯烃含量 | GB 22030-2017 |
| 16 | 锰含量 | GB 22030-2017 |
| 17 | 铁含量 | GB 22030-2017 |
| 18 | 密度（20℃） | GB 22030-2017 |

表4  变性燃料乙醇

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 18350-2013 |
| 2 | 乙醇 | GB 18350-2013 |
| 3 | 甲醇 | GB 18350-2013 |
| 4 | 溶剂洗胶质 | GB 18350-2013 |
| 5 | 水分 | GB 18350-2013 |
| 6 | 无机氯（以Cl-计） | GB 18350-2013 |
| 7 | 酸度（以乙酸计） | GB 18350-2013 |
| 8 | 铜 | GB 18350-2013 |
| 9 | pHe | GB 18350-2013 |
| 10 | 硫 | GB 18350-2013 |

表5：  车用尿素

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量（质量分数） |  | GB 29518-2013 |
| 2 | 密度（20℃） |  | GB 29518-2013 |
| 3 | 折光率20nD |  | GB 29518-2013 |
| 4 | 杂质含量 | 碱度（以NH3计）（质量分数） | GB 29518-2013 |
| 5 |  | 缩二脲（质量分数） | GB 29518-2013 |
| 6 |  | 醛类（以HCHO计） | GB 29518-2013 |
| 7 |  | 不溶物 | GB 29518-2013 |
| 8 |  | 磷酸盐（以PO4计） | GB 29518-2013 |
| 9 |  | 钙 | GB 29518-2013 |
| 10 |  | 铁 |  |
| 11 |  | 铜 |  |
| 12 |  | 锌 |  |
| 13 |  | 铬 |  |
| 14 |  | 镍 |  |
| 15 |  | 铝 |  |
| 16 |  | 镁 |  |
| 17 |  | 钠 |  |
| 18 |  | 钾 |  |
| 19 | 一致性确认 |  | GB 29518-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18351-2017 车用乙醇汽油（E10）

GB 19147-2016 车用柴油

GB 22030-2017 车用乙醇汽油调合组分油

GB 18350-2013 变性燃料乙醇

GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。