天津市滨海新区环卫设施布局规划（2021-2035年）

文 本

目  录

第一章 总则	1

第一条 规划背景	1

第二条 规划依据	2

第三条 规划期限和规划范围	4

第四条 规划内容及规划深度	4

第二章 环境卫生设施现状与分析	7

第五条 环境卫生收集设施现状	7

第六条 环境卫生转运设施现状	7

第七条 环卫设施处理及处置设施现状	7

第八条 其他环境卫生设施现状	9

第九条 现状主要问题	9

第三章 规划目标与规划思路	11

第十条 规划目标	11

第十一条 规划原则	11

第十二条 规划理念	12

第四章 城市垃圾产量预测及收运体系分析	14

第十三条 生活垃圾产量预测	14

第十四条 厨余垃圾产量预测	15

第十五条 粪便产量预测	15

第十六条 建筑垃圾产量预测	15

第十七条 园林垃圾产量预测	15

第十八条 收运体系分析	16

第五章 环境卫生收集设施规划	19

第十九条 生活垃圾收集点规划导则	19

第二十条 生活垃圾收集站规划导则	19

第二十一条 废物箱规划导则	19

第六章 环境卫生转运设施规划	21

第二十二条 生活垃圾转运站规划导则	21

第七章 环境卫生处理及处置设施规划	24

第二十三条 生活垃圾焚烧处理设施规划	24

第二十四条 厨余垃圾处理设施规划	24

第二十五条 粪便处理设施规划	24

第二十六条 建筑垃圾处理设施规划	24

第二十七条 园林垃圾处理设施规划	25

第二十八条 应急措施场地规划	25

第八章 其他环境卫生设施规划	28

第二十九条 公共厕所规划导则	28

第三十条 基层环境卫生机构	29

第三十一条 环境卫生车辆停车场、融盐站	31

第三十二条 环境卫生清扫、保洁工人作息场所规划导则	31

第九章 近期建设规划	33

第三十三条 近期建设年限	33

第三十四条 近期建设目标	33

第三十五条 近期建设内容	33

第三十六条 各类垃圾处理设施近期建设规划	34

附件一：名词解释	36

附件二：现状及规划设施一览表	39

- 第一章 总则

- 第一条 规划背景

党的二十大报告提出，提升环境基础设施建设水平，实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用，加快构建废弃物循环利用体系，推进城乡人居环境整治，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。

国家、天津市相继提出搭建资源循环回收再利用体系、生活垃圾分类、固体废弃物处置和“无废城市”建设等相关要求。滨海新区积极践行四个“善作善成”重要要求，统筹 “三新”发展、“三量”共进，扎实推进“滨海新区高质量发展支撑引领行动”，完善城市基础设施、加强生活垃圾管理、改善人居环境，保障公众健康、促进生态文明建设和经济社会可持续发展。

2020年9月，区委常委会审议通过了《天津市滨海新区环卫专项规划（2017-2035年）——环卫设施布局规划》。2025年3月，区人民政府印发了《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021—2035年）》，对滨海新区人口规模、建设用地规模进行了调整，对环卫设施处理能力和设施布局提出了新的更高要求。为使各类环卫设施布局更加合理，满足上位规划要求，在原环卫专项规划基础上，开展《天津市滨海新区环卫设施布局规划（2021-2035年）》编制工作，为滨海新区未来城市环境卫生管理提供科学指引。

- 第二条 规划依据

本规划基本依据包括（但不限于）下述标准和文件：

1.国家有关法规

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月起施行）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月修订）

2.相关标准和规范

《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）

《城市环境规划标准》（GB/T51329-2018）

《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）

《生活垃圾产量计算及预测方法》（CJ/T106—2016）

《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）

《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）

《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）

《大件垃圾收集和利用技术要求》（GB/T25175-2010）

《厨余垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）

《城市生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019）

《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）

《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021）

《财政部住房城乡建设部农业部环境保护部关于政府参与的污水垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》（财建〔2017〕455号）

《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26号）

《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日,中共中央国务院颁布）

《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）

3.地方管理条例和相关规范、统计资料

《天津市生活垃圾管理条例》（2020年12月1日起施行）

《天津市居住区公共服务设施配置标准》（DB/T29-7-2014）

《天津市生活废弃物管理规定》（2020年12月5日修订）

《天津市建筑垃圾资源化利用设施建设导则（试行）》（2015年）

《天津市建筑垃圾管理办法（暂行）》（2018年6月29日）

《天津市市容和环境卫生管理条例》（2018年12月14日修正）

《天津市建设项目用地控制指标》（DB12/T598-2015）

《天津市厨余垃圾管理办法》（2020年12月1日起施行）

《关于落实国务院<政府工作报告>重点工作的任务分工》（津政规〔2020〕3号）

4.上位规划及其他资料

《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021—2035年）》

《天津市环卫设施布局规划（2022-2035年）》

《天津市滨海新区环卫专项规划（2017-2035年）——环卫设施布局规划》

《滨海新区统计年鉴》（2019-2023年）

《第七次全国人口普查》（2020年）

- 第三条 规划期限和规划范围

本规划涉及规划期限和规划范围与《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035年）》保持一致。

规划期限为：2021年—2035年，基期年为2020年，近期规划至2025年，远期规划至2035年。

规划范围为：滨海新区行政辖区内陆域范围2283平方公里，包含5个开发区和21个街镇。

- 第四条 规划内容及规划深度

1.规划内容

本次规划环卫设施包括生活垃圾、厨余垃圾、粪便、建筑垃圾及园林垃圾所涉及的环卫设施。不包括危险废物、工业固废、医疗废物所涉及的处置设施。

本规划依据相关规范要求，将环境卫生设施分为环境卫生收集设施、环境卫生转运设施、环境卫生处理及处置设施、其他环境卫生设施四类。

环境卫生收集设施包括：生活垃圾收集点、生活垃圾收集站、废物箱。

环境卫生转运设施包括：生活垃圾转运站。

环境卫生处理及处置设施包括：生活垃圾卫生填埋场、生活垃圾焚烧厂、餐厨垃圾集中处理设施、建筑垃圾处理处置设施、粪便处理设施、园林垃圾处理设施。

其他环境卫生设施包括：公共厕所、环卫车辆停车场、环卫工人作息场所、基层环境卫生机构。根据北方气候管理需要，增加融盐站设施类型，规划时与环卫车辆停车场协同考虑。

2.规划深度

根据滨海新区发展现状及环卫设施各自特点，本次规划分为导则规划和布局规划两种深度。

表1-1滨海新区各类环境卫生设施规划深度一览表：

| 设置类型 | 设施名称 | 规划深度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导则规划 | 布局规划 |
| 环境卫生收集设施 | 生活垃圾收集点 | √ |  |
|  | 生活垃圾收集站 | √ |  |
|  | 废物箱 | √ |  |
| 环境卫生转运设施 | 生活垃圾转运站 |  | √ |
| 环卫设施处理及处置设施 | 生活垃圾焚烧厂 |  | √ |
|  | 餐厨垃圾集中处理设施 |  | √ |
|  | 粪便处理设施 |  | √ |
|  | 建筑垃圾处理、处置设施 |  | √ |
|  | 园林垃圾处理设施 | √ |  |
| 其他环境卫生设施 | 公共厕所 | √ |  |
|  | 环卫车辆停车场、融盐站 |  | √ |
|  | 环卫工人作息场所 | √ |  |
|  | 基层环境卫生机构 |  | √ |

注：1.原滨海新区垃圾填埋场均已进行封场处置。

2.表中“生活垃圾转运站、公共厕所、环卫工人作息场所”名称与《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）规范中 “垃圾转运站、公厕”，以及天津市《城镇社区公共服务设施规划设计指南》中“环卫工人休息班点”意思相同。

- 第二章 环境卫生设施现状与分析

- 第五条 环境卫生收集设施现状

滨海新区建成区内垃圾收集点、废物箱、生活垃圾收集站等环卫收集设施现状基本符合规范设置要求，基本满足各开发区及街镇使用需求。随着滨海新区垃圾分类工作的逐步落实，现有设施功能需进一步完善；现有设施部分存在老化、破损的现象，需要逐步开展维修更换。

- 第六条 环境卫生转运设施现状

1.生活垃圾转运站

滨海新区有大中型转运站3处，小型转运站和收集站30座。现有转运设施分布不均，建成区相对集中，城乡结合处严重缺乏。老城区改建难度较大。

- 第七条 环卫设施处理及处置设施现状

1.生活垃圾处理设施

截至2020年底，滨海新区已建成并运行两座垃圾焚烧发电厂，分别为：滨海新区第一垃圾焚烧发电厂、滨海新区第二垃圾焚烧发电厂，均由滨海新区环卫部门统筹对生活垃圾进行收运。

滨海新区第一垃圾焚烧发电厂位于永定新河以北、茶淀街塘汉快速路东侧，由天津滨海新区建设投资集团有限公司投资建设、管理、运营，主要负责滨海新区海河以北生活垃圾无害化处理，设有4条日处理能力为500t的焚烧烟气净化线，总设计能力2000t/d。2020年内日进场量最高值为1404t。

滨海新区第二垃圾焚烧发电厂位于独流减河以北、经开区中区，由天津滨海新区建设投资集团有限公司投资建设、管理、运营，主要负责滨海新区海河以南生活垃圾无害化处理，设有2条日处理能力为500t的焚烧烟气净化线，总设计能力1000t/d。2020年内日进场量最高值为530t。

滨海新区原有生活垃圾填埋场均已进行封场处置，并完成生态修复工程建设。

2.厨余垃圾处理设施

截至2020年，滨海新区范围内尚无厨余垃圾处理设施。现有厨余垃圾由津南天津碧海环保技术咨询服务有限公司进行处理。

3.粪便处理设施

滨海新区现有粪便处理厂1座，位于汉沽街区芦堂路南侧，占地面积约为1.4 hm²，设计能力100t/d，处理方式为固液分流+絮凝脱水+生化处理+膜处理，2020年日均粪便进场量约为32t/d，由天津京鑫新环保科技有限公司运营管理。

4.建筑垃圾处理设施

截至2020年，滨海新区范围内尚无大型建筑垃圾处理设施。

5.园林垃圾处理设施

为保障各开发区及街镇园林垃圾处理需求，目前各开发区及街镇在辖区内部分大型公园设置临时园林垃圾处理设施或流动处理站。

- 第八条 其他环境卫生设施现状

1.公共厕所

截至2020年，滨海新区公厕总量为752座，包括：环卫公厕322座，社会公厕430座。现有符合一、二类标准公厕占80%以上，老城区公厕建设密度不足，分布不合理，部分公厕设施老化、需要提升改造。

2.基层环境卫生机构

滨海新区现有基层环境卫生机构29处，主要负责滨海新区的垃圾收集、转运以及主次干道的清扫工作。

3.环境卫生车辆停车场、融盐站。

滨海新区现有环境卫生车辆停车场23处，融盐站15处，部分环境卫生车辆停车场兼有环卫车辆清洗功能和融盐功能。

4.环境卫生清扫、保洁工人作息场所

滨海新区现有环卫工人作息场所大多与机构合建，单独建设的休息场所较少，多为借用其他公司企业临时用地。

- 第九条 现状主要问题

1.垃圾分类收运体系不完善，资源回收利用率不高。

2.垃圾处理设施种类尚不完全。

3.环卫基础设施数量不足、分布不均、部分区域收运距离较大。

4.环卫用地缺乏保障，临时用地较多。

- 第三章 规划目标与规划思路

- 第十条 规划目标

1.总体目标

强化系统性、科学性、生态性、可行性、可持续性的管理策略，构建系统完善的垃圾分类及收运体系，创造高品质生活环境，推动“滨海新区高质量发展支撑引领行动”见行见效；保障城市发展，打造清洁卫生、绿色环保、舒适安全的美丽“滨城”。

2.规划目标

（1）生活垃圾无害化处理率达到100%

（2）垃圾分类覆盖率达到100%

（3）城市生活垃圾密闭化运输达到100%

（4）城市道路清扫保洁作业覆盖率达到100%

（5）可机扫水洗道路机械化作业覆盖率达到100%

（6）粪便无害化处理率达到100%

（7）环卫公厕无障碍设施建设率达到100%

（8）全区生活垃圾回收利用率达到38%以上，健全垃圾收运处置体系

（9）原生生活垃圾“零填埋”

- 第十一条 规划原则

1.科学规范、合理预测。

符合相关法律法规、相关技术标准、规范标准及上位规划要求。近期垃圾处理设施能力以基期年实际清运量为重要测算依据，远期处理能力以相关技术规范及《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035年）》为依据，参考相关先进城市经验，同时结合滨海新区自身特点进行合理预测。

2.体系完整、绿色发展。

大力推进垃圾分类系统建设，力求从源头减量。秉承科学可持续发展原则，统筹资源利用，原生生活垃圾“零填埋”，推动经济社会发展与环境保护相协调，改善生态环境、防治环境污染、建设绿色生态城市。

3.集约用地、循环利用。

全区统筹、集约节约用地、协调循环资源利用，盘活存量、做优增量，走好内涵式发展路子。

4.因地制宜、管控落地。

依据滨海新区实际情况，与《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035年）》保持动态联动，合理筛选符合各项规范要求的处理设施用地，保障处理设施的规划落位。

5.统筹兼顾、动态调整。

对各类垃圾处理设施定期开展建设计划，分期组织实施。清运量计算以前两年的实际清运量为重要规划依据，保证处理能力适度超前，避免设施闲置和资源浪费。

- 第十二条 规划理念

1.推动垃圾分类工作，促进垃圾减量化、资源化和无害化。

2.秉承“循环经济”理念，采用集中布局模式，建立循环经济产业园，完善垃圾处理系统，实现垃圾处理的重大转变。

3.持续推进“厕所革命”工作，逐步提高公厕服务质量，提升保洁水平。

- 第四章 城市垃圾产量预测及收运体系分析

各类垃圾产量预测依据对应规范要求、上位规划及现状统计数据作为科学预测的依据。依据《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035年）》，滨海新区行政辖区内现状常住人口规模约199.6万人，常住人口城镇化率约95.8%；规划至2035年滨海新区常住人口规模为360万人，可服务人口规模为400万人，常住人口城镇化率为96.8%。

根据各开发区街镇人口分布情况，人口比例海河以北约占70%，海河以南约占30%。

- 第十三条 生活垃圾产量预测

生活垃圾产量测算参照《城市环境卫生设施规划规范》（GB/T 50337-2018），同时依据《天津市环卫设施布局规划（2022-2035年）》，确定近远期滨海新区人均生活垃圾产量均为1.0kg/（人·d），预测近期生活垃圾产量约为2450（t/d），远期产量约为4000（t/d）。

结合滨海新区垃圾处理设施的实际收运及需处理情况，确定近期生活垃圾人均生活垃圾需处理量为0.94kg/（人·d），预测近期滨海新区生活垃圾处理量约为2300（t/d）；远期人均生活垃圾需处理量为0.89kg/（人·d），远期生活垃圾需处理量约为3560（t/d）。

- 第十四条 厨余垃圾产量预测

厨余垃圾产量测算，确定近远期滨海新区厨余垃圾人均需处理量为0.15kg/（人·d），预测近期滨海新区厨余垃圾需处理量约为368t/d；远期人均需处理量为0.2kg/（人·d），远期厨余垃圾需处理量约为800(t/d)。

- 第十五条 粪便产量预测

粪便产量测算，确定近远期粪便人均处理量为0.06kg/（人·d），预测近期滨海新区粪便设施需处理量约为147(t/d)，远期粪便设施需处理量约为240(t/d)。

- 第十六条 建筑垃圾产量预测

城市建筑垃圾产量测算，参照住建部《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）和《天津市环卫设施布局规划（2022-2035年）》中拟定的每人0.5t/（人·y），近期建筑垃圾产量约为122万(t/y)，远期建筑垃圾产量约为200万(t/y)。

随着人口规模变化和建设速度放缓，同时结合《天津市滨海新区国土空间总体规划（2021-2035年）》人口和建设用地规模调整，经过实际调研及专家论证，通过源头分类减量、就地再利用，以及消纳场堆存分拣，预计实际需求进场处置量在40%左右，由此确定近期滨海新区建筑垃圾需处理量为50万(t/y) ，远期需处理量为80万(t/y)。

- 第十七条 园林垃圾产量预测

2025年滨海新区园林垃圾需处理量为3.76万(t/y)，2035年滨海新区园林垃圾需处理量为5.84万(t/y)。

本次规划各种垃圾产量均依照人口发展规模推算，未来人口的调整变化将影响各类垃圾的实际产量。各类设施应按需建设，满足城市垃圾处理的实际需求。

表4-1滨海新区2035年各类垃圾处理量估算

| 类型 | 2035年规划人口（万人） | 人均产生量 （kg/人·d） | 人均处理量 （kg/人·d） | 预测垃圾 处理量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 400 | 1 | 0.89 | 3560 |
| 厨余垃圾 | 400 | 0.2 | 0.2 | 800 |
| 粪便 | 400 | 0.1 | 0.06 | 240 |
| 建筑垃圾 | 400 | 0.5 | - | 80万吨/年 |
| 园林垃圾 |  |  |  | 5.84万吨/年 |

- 第十八条 收运体系分析

1.垃圾的分类回收

本次规划建立生活垃圾四分类收运体系，实行“分类收集，集中处理，物尽其用”，完善分类作业规范，确保垃圾分类收集，无混装、不落地、不遗洒，密闭作业。落实中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》和《生态文明体制改革总体方案》提出的“完善再生资源回收体系，实行垃圾分类回收”的要求，坚持推进生活垃圾精细化管理平台建设。

禁止危险废物进入生活垃圾，通过垃圾分类建立完整的收运系统。

积极开发综合利用技术，鼓励开展对废纸、废金属、废玻璃、废塑料等回收利用，逐步建立和完善废旧物资回收网络。制定相应管理制度和奖惩机制，限制商品过度包装，建立消费品包装物回收体系，减少一次性消费品产生的垃圾。

厨余垃圾应单独收集，日产日清，不得与其他垃圾混合，不得随意倾倒、堆放和直接排入市政管道，分时段分批进行收集运输，并加以监管，防止运输过程偷售或偷排。鼓励净菜上市，减少厨房残余垃圾产生量。

建筑垃圾应通过初步分类，避免混入其他垃圾，避免二次污染，筛选分拣的垃圾应送至相应处理机构，不得随意倾倒、填埋。

2.垃圾收运方式的确定

生活垃圾采用分散、转运相结合的收运模式。贯彻落实“社区收集、街镇转运、区处理”的垃圾收运体系整体要求，核心区及老城区内生活垃圾采用分散转运模式；核心区以外区域采用分散转运+直接运输模式，在街镇设置小型转运站，收集本区域的生活垃圾，收集后运至中型、大型转运站或直接运至垃圾处理厂。

生活垃圾运输车必须具备完整、良好的全密闭运输装置，防止暴露、散落和滴漏，鼓励采用压缩式收集和运输方式，条件允许可采用渗滤液就地处置设施。推动清运车辆、环卫设施信息化、智能化、数字化系统的建设管理，鼓励新增和更新环卫车辆新能源化，停止使用国三及以下排放标准清扫车、洒水车和垃圾运输车，按照有关比例规定，做好环卫车辆新能源替换更新。

实施智能信息制，全面精细化、信息化管理各类垃圾“产、运、消”各个环节，规范指导各相关职能部门、垃圾运输企业、垃圾处置场所等对全区各类垃圾进行规范管理。

3.垃圾处理设施规划建设

遵循生活垃圾以焚烧发电为主、各类垃圾处理厂为辅的终端处理模式。设施建设符合相关规范标准及上位规划要求，符合环保安全邻避距离，产生的废气、废水、废料经处理达到安全排放标准。

- 第五章 环境卫生收集设施规划

- 第十九条 生活垃圾收集点规划导则

生活垃圾收集点的服务半径不宜超过70m，满足居民投放生活垃圾不穿越城市道路的要求；市场、交通客运枢纽及其他生活垃圾产量较大的场所附近应单独设置生活垃圾收集点。

生活垃圾收集点宜采用密闭方式，生活垃圾收集点可采用放置垃圾容器或建造垃圾容器间的方式；采用垃圾容器间时，建筑面积不宜小于10㎡。

- 第二十条 生活垃圾收集站规划导则

1.设置标准：

采用人力收集，服务半径宜为0.4km，最大不宜超过1km；采用小型机动车收集，服务半径不宜超过2km；大于5000人的居住小区（或组团）及规模较大的商业综合体可单独设置收集站。

表5-1收集站用地指标

| 规模（t/d） | 用地面积（㎡） | 与相邻建筑间距（m） |
| --- | --- | --- |
| 20～30 | 300～400 | ≥10 |
| 10～20 | 200～300 | ≥8 |
| ＜10 | 120～200 | ≥8 |

注：依据国家标准《城市环卫设施规划标准》（GB50337-2018）。

- 第二十一条 废物箱规划导则

废物箱是指设置于道路和公共场所等，供人们丢弃废弃物的容器。

1.规划原则：

道路两侧或路口及各类交通客运设施、公共设施、广场、社会停车场等出入口附近应设置废物箱。设置标准应符合垃圾分类收集的相关要求。

2.设置标准：

（1）在人流密集的城市中心区、大型公共设施周边、主要交通枢纽、城市核心开发区、市民活动聚集区等地区的主干路，人流量较大的次干路，人流活动密集的支路，以及沿线土地使用强度较高的快速路辅路，设置间距30m～100m。

（2）在人流较为密集的中等规模公共设施周边、城市一般开发区等地区的次干路和支路设计间距100m～200m。

（3）在以交通性为主、沿线土地使用强度较低的快速路辅路、主干路，以及城市外围地区、工业区等人流活动较少的各类道路设置间距200m～400m。

- 第六章 环境卫生转运设施规划

- 第二十二条 生活垃圾转运站规划导则

遵循《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）和《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）对垃圾转运站的服务半径进行规划。采用非机动车收运方式时，生活垃圾转运站服务半径宜为0.4～1km；采用小型机动车收运方式时，其服务半径宜为3～5km。依据滨海新区实际情况，采用中型机动车运送垃圾，运输距离超过10km或跨区转运时，可设置大、中型垃圾转运站。各区域根据实际管理情况，亦可直接运输至焚烧发电厂。

表6-1生活垃圾转运站用地指标

| 类型 |  | 设计转运量（t/d） | 用地面积（㎡） | 与相邻建筑间距（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型 | Ⅰ | 1000～3000 | ≤20000 | ≥30 |
|  | Ⅱ | 150～1000 | 10000～15000 | ≥20 |
| 中型 | Ⅲ | 150～450 | 4000～10000 | ≥15 |
| 小型 | Ⅳ | 50～150 | 1000～4000 | ≥10 |
|  | Ⅴ | ≤50 | 500～1000 | ≥8 |

注：依据国家标准《城市环卫设施规划标准》（GB50337-2018）。

1.表内用地面积不包括垃圾分类和堆放作业用地。

2.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类含下限值不含上限值，Ⅰ类含上、下限值。

本规划对滨海新区大中型生活垃圾转运站进行布局规划，各开发区及街镇小型转运站按照相关标准进行设置，应纳入各街镇相关详细规划中。规划到2035年，滨海新区规划大型垃圾转运站共5座，详见下表：

表6-2大中型生活垃圾转运站用地规划表

| 区域 | 设施名称/ 规划编号 | 坐落位置 | 建设规模 （t/d） | 占地面积（㎡） | 运营状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津经济技术开发区 | 废弃物转运站 | 海通街与黄海路交口 | 400 | 7708 | 现状运营 |
| 天津经济技术开发区 | swq-1 |  | 300 | 8000 | 规划新建 |
| 天津滨海高新技术产业开发区 | 垃圾转运站 | 聚源路334号 | 1000 | 4903 | 现状运营 |
| 天津滨海高新技术产业开发区 | 垃圾转运站 | 海油大道靠近滨海湖 | 200 | 8462 | 现状运营 |
| 海滨街 | hb-1 |  | 300 | 8000 | 规划新建 |

规划垃圾转运站必须外型美观，与城区总体建筑风格一致，并与周围建筑物、环境相协调，并可参照国内外较好的垃圾转运站形式，进行立体绿化。所有新建转运站均应设置抽风除臭系统、给排水设施、渗滤液处理系统，污水经过处理达到排放标准后，可排入临近市政管网。所有新建转运站应配建可供工人休息、更衣、洗浴和停放小型车辆、工具的环境卫生清扫、保洁工人作息的场所，同时必须配建公共厕所。

结合实际情况，随着垃圾分类收集系统的完善，新建转运站可配建小型有机垃圾处理站，将厨余垃圾和其他有机垃圾减量处理，有条件的转运站可配建垃圾分拣场地。

生活垃圾转运站的管理应由环卫部门负责，垃圾转运站的建设应与城市开发建设协调同步，按相关标准建设，并由环卫主管部门负责设计审查及竣工验收。

- 第七章 环境卫生处理及处置设施规划

- 第二十三条 生活垃圾焚烧处理设施规划

滨海新区已建成并运行的生活垃圾处理设施2座，规划期末对2座设施进行扩建，规划期末设施总处理能力达到4000（t/d）。其中第一生活垃圾焚烧发电厂的处理能力扩建至2500（t/d），第二生活垃圾焚烧发电厂的处理能力扩建至1500（t/d），满足规划预测处理需求。

- 第二十四条 厨余垃圾处理设施规划

截至2020年，滨海新区尚无厨余垃圾处理设施，规划期末新增2座厨余垃圾处理设施，部分厨余垃圾可由津南厨余垃圾处理厂进行处置。厨余垃圾总处理能力达到800（t/d），满足规划预测处理需求。

- 第二十五条 粪便处理设施规划

滨海新区已建成并运行的粪便处理设施1座，规划新增1座。部分粪便可由西青综合处理厂进行处置。规划期末总处理能力240（t/d），满足规划预测处理需求。

- 第二十六条 建筑垃圾处理设施规划

目前滨海新区尚无政府主导投资建设的建筑垃圾处理设施。根据滨海新区城市建设分布情况，除“滨城”核心区以外，各开发区、街镇均按规范要求设立建筑垃圾临时消纳场，以移动处理设施就地处理和临时消纳集中处置相结合的方式，缓解滨海新区建筑垃圾处理压力。利用社会现有民营建筑垃圾处理企业，根据实际情况，消纳社区直送或临时消纳场堆存的建筑垃圾，以保障城市建设和城市环境综合整治顺利推进。规划期末总处理能力80万（t/y），满足规划预测处理需求。

- 第二十七条 园林垃圾处理设施规划

滨海新区目前尚无集中建设园林垃圾处理设施，公园绿化与道路绿化园林垃圾可收集至公园就地处理点与流动服务站。大型园林垃圾处理设施可根据各开发区及街镇需求进行规划，规划用地按2000-5000（㎡/座）进行预留。

- 第二十八条 应急措施场地规划

结合国内外规划及突发事件案例的经验教训，本次规划在垃圾处理设施中增加环境卫生应急措施场地。由于相关规范未明确对应急措施场地规范要求，本次规划参照垃圾填埋场相关要求进行规划。

本次规划在滨海新区设置应急措施场地1处,规划占地5hm²，库容10万m³。库容为估算，最终按基础承载及环评要求执行。

综上所述，规划期末滨海新区共建设各类垃圾处理设施8处，外区处理设施2处，社会企业处理设施5处，具体如下表：

表7-1滨海新区环卫设施布局规划各类垃圾处理设施一览表

| 垃圾类型 | 总需处理量（t/d） | 名称 | 2035年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2035年 |  | 设施处理能力（t/d） | 规划面积 （h㎡） |
| 生活垃圾 | 3560 | 滨海新区第一垃圾焚烧发电厂 | 2500 | 10 |
|  |  | 滨海新区第二垃圾焚烧发电厂 | 1500 | 5 |
| 厨余垃圾 | 800 | 滨海新区厨余垃圾处理厂 （预留） | 100 | 0.85-1.3 |
|  |  | 滨海新区有机废弃物综合利用处置厂 | 400 | 7.2 |
|  |  | 津南厨余垃圾处理厂 （天津碧海环保技术咨询服务有限公司） | 300 | —— |
| 粪便 | 240 | 滨海新区粪便处理厂（预留） | 100 | 1.4 |
|  |  | 西青综合处理厂 （西青区光大环保能源天津有限公司） | 100 | —— |
|  |  | 天津京鑫新环保科技有限公司 | 100 | 1.4 |
| 建筑垃圾 | 80 （万t/y） | 建筑垃圾处理厂（茶淀街1） | 10（万t/y） | 0.2 |
|  |  | 建筑垃圾处理厂（茶淀街2） | 28（万t/y） | 2.2 |
|  |  | 建筑垃圾处理厂（寨上街） | 10（万t/y） | 0.4 |
|  |  | 建筑垃圾处理厂（古林街） | 20（万t/y） | 1 |
|  |  | 建筑垃圾处理厂（新城镇） | 12（万t/y） | 2 |
| 环卫设施预留用地 （含应急措施场地） | — | 建筑垃圾处理厂（北侧预留） | - | 2 |
|  |  | 建筑垃圾处理厂（南侧预留） | - | 10 |

以上所有垃圾处理设施均依据规划预测进行布局规划，若规划人口发展及规模预测在未来发生变化，应根据实际需求进行建设和启动。

所有垃圾处理设施均需严格按照基本建设程序和环境影响评价的要求执行，必须提高规划及建设各阶段的标准要求，将对周边用地的影响降至最低；提高运输及处理各流程的管理要求；必须符合对污水（包括渗滤液）、气体、土壤等污染排放的控制标准要求；加强施工验收和运行过程中对污染排放的监督。鼓励垃圾处理设施建设投资多元化、运营市场化、设备标准化和监控自动化。垃圾处理技术的发展必须依靠科学技术进步，要积极研究新技术、应用新工艺、选用新设备和新材料，加强技术集成，逐步提高垃圾处理技术水平。

本次规划对各类环卫处理设施用地进行点位预留，布局点位可在周边一公里范围内弹性调整。未来随着城市发展变化、科学技术水平提高、垃圾处理能力提升，预留用地在符合相关规范标准的前提下，在满足滨海新区各类垃圾处置需求基础上，由使用单位或部门提出要求，环卫主管部门协同规划审批部门对使用功能按流程进行规划调整。

- 第八章 其他环境卫生设施规划

- 第二十九条 公共厕所规划导则

公共厕所指供社会公众使用、设置在道路旁或公共场所的厕所。公共厕所可分为独立式公共厕所和附属式公共厕所，滨海新区的独立式公共厕所分为固定厕所和移动式厕所。

城市公共厕所应当按照“全面规划、合理布局、附建为主、寻找方便、因地制宜、建改并重、卫生适用、以人为本、等级超前、有利排放、环境协调、经济美观”的原则进行规划和建设。

2025年滨海新区公共厕所均达到二类标准以上，核心区范围内公共厕所均达到一类标准，移动厕所配备充足。对老城区根据征地难易情况，以改造和增加移动厕所为改善方式，新开发建设区域新建厕所以固定厕所为主，核心区范围内新建厕所须达到一类厕所标准，并配备数量足够的移动厕所。

逐步提高社会厕所对外开放比例，提高和加强社会厕所的建设标准和管理要求。规划期末社会厕所对外开放比例不低于50%。

根据《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）相关规定，滨海新区公共厕所设置密度如下：

表8-1公共厕所设置密度一览表

| 城市用地类型 | 设置密度（座/k㎡） | 建筑面积（㎡/座） | 独立式公共厕所用地面积（㎡/座） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地（R） | 3～5 | 30～80 | 60～120 |
| 公共管理与公共服务设施用地（A）、商业服务业设施用地（B）、道路与交通设施用地（S） | 4～11 | 50～120 | 80～170 |
| 绿地与广场用地（G） | 5～6 | 50～120 | 80～170 |
| 工业用地（M）、物流仓储用地（W）、公用设施用地（U） | 1～2 | 30～60 | 60～100 |

注：1.公共厕所用地面积、建筑面积应根据现场用地情况、人流量和区域重要性确定。结合区域的实际需求，特殊情况下可突破本标准面积上限。

2.道路与交通设施用地（S）指标不含城市道路用地（S1）和城市轨道交通用地（S2）。

3.绿地用地指标不包括防护绿地（G2）。

4.城市用地类别按照现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）规定。

5.居住用地（R）旧城区宜取密度指标的高限，新区宜取中、低限。

6.公共管理与公共服务设施用地（A）、商业服务业设施用地（B）人流量大的区域取密度指标的高限，其他人流稀疏区域宜取低限。

沿道路设置的公共厕所间距宜符合下表规定：

表8-2公共厕所设置间距指标

| 设置位置 | 设置间距（m） |
| --- | --- |
| 商业区周边道路 | ＜400 |
| 生活区周边道路 | 400～600 |
| 其他区周边道路 | 600～1200 |

- 第三十条 基层环境卫生机构

本规划中基层环卫机构是指负责环境卫生管理的组织。基层环境卫生机构负责对环卫工作实施决策、规划、组织、协调、监督、服务宣传、教育等，使自然环境和社会环境达到卫生要求的管理。

在难以取得独立用地的区域，基层环境卫生机构的办公场地和生活设施用地，也可结合当地民用建筑及其它公共设施的建设统一规划、统一建设。

环境卫生机构用地面积及建筑面积包括：环卫管理机构办公用房、环卫所管理用房及附属设施用房。

根据《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）和《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）相关规定，基层环境卫生机构用地面积和建筑面积应按行政区划范围和服务人口确定，用地指标如下表所示：

表8-3基层环境卫生机构用地指标表

| 用地面积（㎡/万人） | 建筑面积（㎡/万人） |
| --- | --- |
| 190～470 | 160～240 |

注：1.表中“万人指标”中的“万人”，系指居住地区的人口数量。

2.用地面积计算指标中，人口密度大的取下限，人口密度小的取上限。

3.表内用地面积不包括环卫停车场、垃圾转运站用地。

4.新建环境卫生机构宜配建公共厕所及环卫工人作息场所。

根据滨海新区总体规划相关数据以及城市发展需求，规划至2035年，滨海新区环境卫生机构新建27座，现状保留29座，总计56座。

所有新建环境卫生机构必须配建公共厕所及环卫工人作息场所。

- 第三十一条 环境卫生车辆停车场、融盐站

环境卫生车辆数可按2.5辆/万人～5辆/万人估算，环境卫生车辆停车场用地指标为50㎡/辆～200㎡/辆，可采用立体形式建设。环境卫生车辆鼓励采用新能源汽车，并在环境卫生车辆停车场内设置相应的能源供给设施。

规划至2035年，滨海新区环卫车辆停车场新建29座，现状保留23座，总计52座。融盐站新建15座，现状保留15座，总计30座。所有新建融盐站均与环卫车辆停车场合并建设。

根据《城市环境卫生设施规划标准》，环境卫生车辆数可按2.5辆/万人估算。环境卫生车辆停车场用地指标如下：

表8-4环境卫生车辆停车场用地指标表

| 车辆类型 | 停车场用地面积指标（㎡/辆） |
| --- | --- |
| 微型 | 50 |
| 小型 | 100 |
| 大中型 | 150 |

环卫车辆停车场应配备车辆清洗设备，清洗车辆产生的污水必须符合相关排放标准后，再就近排入市政污水管网。

所有新建环卫车辆停车场必须配建公共厕所及环卫工人作息场所。

- 第三十二条 环境卫生清扫、保洁工人作息场所规划导则

根据《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）环卫工人作息场所设置指标如下表：

表8-5环卫工人作息场所设置标准

| 作息场所设置密度（座/k㎡） | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- |
| 0.3～1.2 | 20～150 |

注：商业区、重要公共设施、重要交通客运设施等人口密度大的区域取上限，工业仓储等人口密度小的区域取下限。

- 第九章 近期建设规划

- 第三十三条 近期建设年限

本次规划将近期规划年限定为2021-2025年。

- 第三十四条 近期建设目标

规划至2025年末，各类垃圾处理设施建设规模符合规划预测要求，建设布局合理；推进垃圾分类政策宣传、提高环卫设施建设标准、提升滨海新区环卫治理整体水平；生活垃圾无害化处理率100%。

- 第三十五条 近期建设内容

对所有不符合标准的环卫厕所逐步提升改造，保证三类以下公厕零建设。新建城区内按相关设置标准同步或超前进行公共厕所建设。

按需开展生活垃圾、厨余垃圾、粪便、建筑垃圾等各类处置设施的新建及扩建工程。

规划要求各开发区及街镇均按规范要求设立建筑垃圾消纳场，按一主两副分布情况，全区共建设不少于6处。

- 第三十六条 各类垃圾处理设施近期建设规划

表9-1滨海新区2025年各类垃圾产量预测估算

| 类型 | 规划至2025年人口（万人） | 人均产生量（kg/人·d） | 垃圾总产量 （t/d） | 人均处理量 （t/d） | 预测垃圾处理量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 垃圾 | 245 | 1 | 2450 | 0.94 | 2300 |
| 厨余 垃圾 | 245 | 0.15 | 368 | 0.15 | 368 |
| 粪便 | 245 | 0.1 | 245 | 0.06 | 147 |
| 建筑 垃圾 | 245 | 0.5 吨/年 | 122 万吨/年 | -- | 50 万吨/年 |

产量估算依据人口发展规模推算，各类设施的建设应按照实际人口规模进行实施建设。

根据近期产量预测，与现状各类处理设施进行核实，生活垃圾及粪便处理设施均可满足预测需要，无需进行新建或改扩建。近期规划对厨余垃圾处理设施及建筑垃圾处理设施提出建设要求。

厨余垃圾处理设施：规划至2025年末，预留滨海新区有机废弃物综合利用处置厂设施处理能力400（t/d）。

建筑垃圾处理设施：规划至2025年末，建筑垃圾需处理量为50万（t/y），通过充分利用社会企业自主投资建设的多个处理设施，可满足近期实际处理需求。

新建垃圾处理设施要在满足现有设施处理能力的基础上再进行新建，并可适当利用周边区域现有处理设施。近期应根据垃圾分类工作的实际和具体垃圾处理的现实需求，各类垃圾处理设施按需建设。

- 附件一：名词解释

厨余垃圾：是指易腐烂的、含有机质的生活垃圾，包括居民家庭日常生活过程中产生的家庭厨余垃圾，相关企业和公共机构在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的餐厨垃圾，以及农贸市场、农产品批发市场、菜市场产生的其他厨余垃圾。

可回收物：是指适宜回收利用的生活垃圾，包括纸类、塑料、金属、玻璃、织物等。

有害垃圾：是指对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的生活垃圾，包括废灯管、废电池、废药品、废温度计、废杀虫剂和消毒剂、废油漆及其包装物等。

其他垃圾：是指除厨余垃圾、可回收物和有害垃圾以外的生活垃圾。

无害化：是指生活垃圾经过处理从而不损害人体健康、不污染环境。

无害化处理率：生活垃圾无害化处理率是指无害化处理的城市市区垃圾数量占市区生活垃圾产生总量的百分比。

减量化：指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生。减量化是固体废物管理领域的重要概念，是垃圾管理的基本要求，是降低垃圾对环境危害的最终手段。减量化的含义有三种不同的理解：第一种理解是减少垃圾的产生量，也就是源头削减/废物预防。第二种理解是减少垃圾的最终处置量，即在垃圾处理过程中，通过压实、破碎等物理手段，或通过焚烧、热解等化学的处理方法，减少垃圾的数量和容积，从而方便运输和处置。第三种理解是指减少垃圾的排放量，即垃圾产生后，经过回收阶段，减少需要进入城市生活垃圾处理处置系统的垃圾数量。

资源化：是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。

独立式公厕：是指公厕建筑结构与其它建筑物结构无关联，独立建筑于城市道路、广场、绿地、文体设施、车站、码头、住宅小区等附近，为在这些场所活动或途经这些场所的公众提供如厕服务。

附建式公厕：是指公厕的建筑结构与其它主建筑物结构同属于一个整体，公厕建筑只是附属于主体建筑而建设的一部分。

移动式公厕：是指公厕建筑可以重复且较为方便地整体移动到需要设置的地点，为公众提供如厕服务的设施。

垃圾收集站：是将分散收集的垃圾集中后由收集车清运出去的小型垃圾收集设施。

垃圾收集点：指按规定设置的收集垃圾的地点，将由环卫管理单位通过规定时间对规定地点进行垃圾收集。

废物箱：是指装放垃圾的容器。

垃圾转运站：是当垃圾产生量较大，而垃圾产生处到集中处理处置设施的距离较远时，为了减少垃圾长距离清运的运输费用而在垃圾产生处（或集中地点）至处理及处置设施之间所设的垃圾压缩和中转设施，以此来提高垃圾清运效率，降低垃圾运输成本。

环卫工人作息场所：是为露天和流动作业的环卫工人在工作区域内设置的作息场所。其功能包含休息、更衣、洗浴和停放小型车辆、工具等。

环境卫生车辆停车场：指专用于停放、保养环境卫生车辆的专用场所。本次规划的环卫车辆停车场考虑布局情况及北方冬季地域季节特征，建议合并建设融盐站、洒水（冲洗）车供水站。

基层环境卫生机构：指负责环境卫生管理的组织，对环卫工作实施决策、规划、组织、协调、监督、服务宣传、教育等，使自然环境和社会环境达到卫生要求的管理。

环境卫生应急措施场地：主要是指为确保遭遇灾害性天气和突发事件时，城区生活垃圾能够应急周转、临时应急堆放的场地。结合焚烧发电厂飞灰等次生垃圾的产生情况，远期预留填埋飞灰等次生垃圾的处置场地。

- 附件二：现状及规划设施一览表

附表 1 现状各类环卫设施统计表

  - 现状大中型转运站统计表

| 区域 | 设施名称 | 坐落位置 | 建设规模（t/d） | 占地面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津经济技术开发区 | 废弃物转运站 | 海通街与黄海路交口 | 400 | 7708 |  |
| 天津滨海高新技术产业开发区 | 垃圾转运站 | 海油大道靠近滨海湖 | 200 |  |  |
|  | 垃圾转运站 | 聚源路334号 | 1000 | 4903 |  |

  - 现状小型转运站及垃圾收集站统计表

| 区域 | 设施名称 | 坐落位置 | 建设规模（t/d） | 占地面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津经济技术开发区 | 工业区八大街作业点 | 八大街与络达路交口东侧 |  | 8000 | 临时 |
| 天津港保税区海港片区 | 垃圾转运站 | 天津港红旗路西侧 |  |  |  |
| 中新天津生态城 | 气力输送 2#收集站 | 和韵路（红树湾小区旁） | 25 | 1208 | 中新天津生态城环保公司 |
|  | 气力输送 3#收集站 | 和顺路与和畅路交口（红橡小区旁） | 25 | 1623.7 | 中新天津生态城环保公司 |
|  | 气力输送 4#收集站 | 和风路（和风路派出所旁） | 25 | 1185.2 | 中新天津生态城环保公司 |
|  | 气力输送 5#收集站 | 中天大道与和惠路交口 | 25 | 1623.7 | 中新天津生态城环保公司 |
| 汉沽街 | 二连里转运站 | 二经路与四纬路交口 | 8 | 332 |  |
|  | 八仙里转运站 | 八仙里居民区内 | 8 | 363 |  |
|  | 三明里转运站 | 三明里居民区内 | 8 | 349 |  |
|  | 东滨楼转运站 | 东风路与东滨街交口 | 80 | 336 |  |
|  | 惠阳里转运站 | 建设路与太平街交口 | 80 | 354 |  |
|  | 五纬路转运站 | 五纬路 200 号 |  |  |  |
| 北塘街 | 垃圾转运站 | 漳州道与兴凯湖路交口 | 45 | 1029 |  |
|  | 收集站 | 宁车沽 |  | 114 |  |
| 新村街 | 收集站 | 船厂大楼二百间中间旁 |  | 108 |  |
|  | 收集站 | 海门大桥南 |  | 108 |  |
|  | 收集站 | 胡北村 |  | 94 |  |
| 新城镇 | 收集站 | 新城镇黄圈村 |  | 94 |  |
|  | 收集站 | 卫星里环卫队院内 |  | 104 |  |
| 胡家园街 | 收集站 | 郑庄子 |  | 114 |  |
|  | 重阳里转运站 | 重阳里生活区内 | 23 | 242 |  |
|  | 育才路转运站 | 胜利里东小路与南环路交口 | 20 | 287 |  |
|  | 石化农贸市场 | 石化农贸市场西北角 | 30 | 410 |  |
|  | 开元里生活区 | 开元里生活区 | 7 | 350 |  |
|  | 建安里转运站 | 建安里生活区 | 7 | 350 |  |
| 大港街 | 建北里物业站垃圾站 |  | 10 | 140 |  |
|  | 三号院垃圾转运站 |  | 45 | 1457.8 |  |
|  | 二矿区转运站 |  | 75 | 1500 |  |
|  | 华盛垃圾转运站 |  | 35 | 1575 |  |
|  | 测井垃圾转运站 |  | 35 | 3484 |  |

  - 现状基层环境卫生机构分布统计表

| 区域 | 设施名称 | 坐落位置 |  | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （㎡） |  |
| 天津经济技术开发区（东区） | 综合作业中心 | 洪泽路北头 |  | 6235.03 |  |
|  | 生活区作业中心 | 鲲鹏街东头 |  | 2667.18 |  |
|  | 工业区作业中心 | 洞庭二街与微山路交口 |  | 2961.11 |  |
|  | 机械化作业中心 | 海通街与黄海路交口 |  | 10260.66 |  |
|  | 公司本部 | 第四大街与相安路交口 |  | 3238.62 |  |
|  | 生活中心藏锦作业点 | 太湖西路南头轻轨桥下 |  | 4500 | 临时 |
|  | 生活中心MSD作业点 | 北海西路与广达街交口 |  | 2767.54 | 临时 |
|  | 机械化泰康路作业点 | 泰康路北头 |  | 1450 | 临时 |
|  | 工业区八大街作业点 | 八大街与络达路交口东侧 |  | 12000 | 临时 |
|  | 响螺湾作业中心 | 迎宾大道与津沽一线交口 |  | 4000 | 临时 |
|  | 于家堡作业中心 | 永太路建设者之家 |  | 2000 | 临时 |
| 天津经济技术开发区（西区） | 西区作业中心1 | 新兴路与新业四街交口 |  | 2300 | 临时 |
|  | 西区溶盐池 | 新环北街 |  | 3450 | 临时 |
| 天津经济技术开发区（南港工业区） | 南港工业区作业中心 | 仓盛街市政泵站西侧 |  | 3910 | 临时 |
| 天津港保税区（海港片区） | 原南疆锅炉房 | 海滨十五路西，新港大道北侧 |  | 3100 | 临时 |
| 天津港保税区（临港片区） | 北疆环卫休息站 | 黄河道与渤海10路交口 |  | 2500 | 临时 |
| 天津滨海高新技术产业开发区 | 中部废弃物清运所 | 聚源路334号 |  |  | 长期 |
|  | 机扫中心 | 海油大道靠近滨海湖 |  |  |  |
| 天津东疆综合保税区 | 东疆环卫休息站 | 亚洲路与北京道交口 |  | 4500 |  |
| 中新天津生态城 | 南部环卫之家 | 中津大道（吉宝供热站对面） |  | 4177.02 |  |
| 汉沽街 | 北部环境卫生服务一所 |  | 王园街新嘉园 |  |  |
|  | 北部废弃物清运所 |  | 汉沽街太平东街 |  |  |
| 茶淀街 | 北部环境卫生服务二所 |  | 河西四纬路105号 |  |  |
| 北塘街 | 玮盛环卫公司办公楼 |  | 漳州道与兴凯湖路交口 | 1029 |  |
| 新河街 | 中部环境卫生设施所 |  | 江西路380号 |  | 长期 |
| 新港街 | 中部环境卫生服务一所 |  | 港医路 |  | 长期 |
| 杭州道街 | 中部环境卫生服务二所 |  | 福建北路 |  | 长期 |
| 古林街 | 南部环境卫生服务一所 |  | 凯旋街 |  |  |
| 大港街 | 南部环境卫生服务二所 |  | 港东九道 |  |  |

  - 现状环境卫生车辆停车场分布统计表

| 区域 | 设施名称 | 坐落位置 | 建设规模 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （㎡） |  |
| 天津经济技术开发区（东区） | 生活作业中心 | 鲲鹏街东头 |  | 2667.18 |  |
|  | 玮盛环卫公司办公楼 | 漳州道与兴凯湖路交口 |  | 1029 |  |
|  | 工业中心东院 | 洞庭二街与微山路交口东侧 |  | 3400 | 临时 |
|  | 机械化中心东院 | 海通街与黄海路交口东侧 |  | 10243.44 | 临时 |
|  | 生活中心MSD作业点 | 北海西路与广达街交口 |  | 2767.54 | 临时 |
|  | 响螺湾作业中心 | 迎宾大道与津沽一线交口 |  | 4000 | 临时 |
|  | 于家堡作业中心 | 永太路建设者之家 |  | 2000 | 临时 |
| 天津经济技术开发区（西区） | 西区作业中心 | 新兴路与新业四街交口 |  | 2300 | 临时 |
| 天津经济技术开发区（中区） | 海晶市政环卫绿化有限公司 | 轻纺大道北侧 |  | 10000 |  |
| 天津港保税区（海港片区） | 原南疆锅炉房 | 南疆石化小区内 |  |  |  |
|  | 环卫队 | 天津港保税区海港片区红旗路西侧 |  | 1500 |  |
|  | 环卫车辆停放点 | 海滨十五路与新港大道交口与环卫工作站合建 | 环卫车辆11台 | 0.1 | 环卫车辆停放点 |
| 天津港保税区（临港片区） | 东沽市容环境卫生管理所 | 黄河道与渤海10路交口 |  | 587 | 临时 |
|  | 环卫汽车站 | 渤海40路 |  |  | 临时 |
| 天津滨海高新技术产业开发区 | 机扫中心 | 海油大道靠近滨海湖 |  |  | 建设完未移交 |
| 天津东疆综合保税区 | 东疆环卫休息站 | 亚洲路与北京道交口西200米 |  | 4500 |  |
| 中新天津生态城 | 南部临时环卫基地 | 中津大道与中央大道交口 |  | 6500 |  |
|  | 北部临时环卫基地 | 泰七路与盛二街交口 | 环卫车辆40台 | 10000 |  |
|  | 中心渔港临时环卫基地 | 海湾五道（鲤鱼门桥桥下） | 环卫车辆3台 | 1000 |  |
|  | 旅游区南部环卫临时作业站 | 安正路西侧，白领公寓安正路马路对面 | 环卫车辆26台 | 5000 |  |
| 汉沽街 | 北部废弃物清运所 | 太平东街58号 |  |  |  |
| 北塘街 | 中部废弃物清运所 | 环容路573号 |  |  |  |
|  | 中部环境卫生设施服务所 | 环容路573号 |  |  |  |

  - 现状环卫融盐站分布统计表

| 区域 | 设施名称 | 坐落位置 | 占地面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （㎡） |  |
| 天津经济技术开发区（东区） | 工业区作业中心 | 八大街与络达路交口东侧 | 4000 | 临时 |
|  | 机械化作业中心 | 海通街与黄海路交口 | 10260.66 | 临时 |
|  | 机械化中心东院 | 海通街与黄海路交口东侧 | 2450 | 临时 |
|  | 响螺湾作业中心 | 迎宾大道与津沽一线交口 | 400 | 临时 |
|  | 于家堡作业中心 | 新港一号路运营基地 | 200 | 临时 |
| 天津经济技术开发区（西区） | 西区溶盐池 | 新环北街 | 3450 |  |
| 天津经济技术开发区（现代产业园） | 北部废弃物清运所 | 太平街与栖霞街 |  |  |
| 天津滨海高新技术产业开发区 | 机扫中心 | 海油大道靠近滨海湖 |  |  |
| 天津东疆综合保税区 | 东疆环卫休息站 | 亚洲路与北京道交口西200米 | 4500 | 临时 |
| 中新天津生态城 | 南部临时环卫基地 | 中津大道与中央大道交口 | 6500 |  |
|  | 北部临时环卫基地 | 泰七路与盛二街交口 | 10000 |  |
|  | 中心渔港临时环卫基地 | 海湾五道（鲤鱼门桥桥下） | 1000 |  |
|  | 旅游区南部环卫临时作业站 | 安正路西侧，白领公寓安正路马路对面 | 5000 |  |
| 新河街 | 中部环境卫生设施服务所 | 塘黄公路刘福淀子 |  |  |
| 大港街 | 南部环境卫生服务一所 | 凯旋街与金泽路交口 |  |  |

附表 2 规划各类环卫设施统计表

2-1规划至 2035 年各种环卫设施分布一览表

| 区域 | 大中型转运站 |  |  | 基层环境卫生机构 |  | 环境卫车辆停车场 |  | 融盐站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状 | 规划 | 现状 |  | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 天津经济技术开发区 | 1 | 1 | 14 |  | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| 天津港保税区 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 天津滨海高新技术产业开发区 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 天津东疆综合保税区 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中新天津生态城 | 0 | 0 | 1 |  | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 茶淀街 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 汉沽街 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 寨上街 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北塘街 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 新河街 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 杭州道街 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡家园街 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 新城镇 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 新港街 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 大沽街 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 古林街 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大港街 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 中塘镇 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小王庄 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 海滨街 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 合计 | 3 | 2 | 29 |  | 27 | 23 | 29 | 15 | 15 |

2-2规划新建大中型生活垃圾转运站统计表

| 区域 | 编号 | 占地（㎡） | 日处理量（t/d） | 设施内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津经济技术开发区 | swq-1 | 8000 | 300 | 中型垃圾转运站 |
| 海滨街 | hbj-1 | 8000 | 300 | 中型垃圾转运站 |

2-3规划新建基层环境卫生机构统计表

| 区域 | 编号 | 规划面积（㎡） | 设施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津经济技术开发区（东区） | swq-1 | 2000 | 与车队、大中型转运站、融盐站合建 |
|  | swq-2 | 1000 | 与车队合建 |
| 天津经济技术开发区（中区） | jkqzq-1 | 2000 | 与车队、融盐站合建 |
| 天津经济技术开发区（南部新兴产业园） | jkqnb-1 | 1000 | 与车队、融盐站合建 |
| 天津经济技术开发区（南港工业区） | ng-1 | 2000 | 与车队、融盐站合建 |
|  | ng-2 | 1000 | 与车队合建 |
| 天津港保税区（临港片区） | lg-1 | 1500 | 与车队合建 |
| 天津东疆综合保税区 | dj-1 | 1000 | 与车队合建 |
|  | dj-2 | 1000 | 与车队、垃圾转运站合建 |
| 中新天津生态城 | stc-1 | 1000 | 与车队合建 |
|  | stc-2 | 2000 | 与车队、融盐站、垃圾转运站合建 |
|  | stc-3 | 4000 | 垃圾资源化处理中心 |
|  | stc-4 | 2000 | 与车队、垃圾转运站合建 |
|  | stc-5 | 2000 | 与车队、融盐站、垃圾转运站合建 |
| 寨上街 | zsj-1 | 2000 | 环卫机构 |
| 胡家园街 | tg-1 | 3000 | 与车队合建 |
| 新城镇 | xcz-1 | 1500 | 与车队合建、融盐站合建 |
|  | xcz-2 | 1500 | 与车队合建、融盐站合建 |
| 新港街 | xg-1 | 1000 | 与车队、垃圾转运站合建 |
|  | xg-2 | 1000 | 与车队合建 |
| 大沽街 | dgj-1 | 1000 | 与车队合建 |
| 古林街 | gl-1 | 1000 | 环卫机构 |
|  | gl-2 | 2000 | 与车队合建 |
| 大港街 | dg-1 | 2000 | 与车队、融盐站合建 |
| 中塘镇 | zt-1 | 1000 | 与车队合建 |
| 小王庄 | xwz-1 | 1000 | 与车队合建 |
| 海滨街 | hb-1 | 4000 | 与车队、融盐站、大中型垃圾转运站合建 |

2-4规划新建环境卫车辆停车场统计表

| 区域 | 编号 | 规划面积（㎡） | 设施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津经济技术开发区（现代产业园） | jkq-1 | 4000 | 与融盐站合建 |
| 天津经济技术开发区（中关村） | zgc-1 | 4500 | 环卫车队 |
| 天津经济技术开发区（东区） | swq-1 | 5000 | 与机构、大中型转运站、融盐站合建 |
|  | swq-2 | 2000 | 与机构合建 |
| 天津经济技术开发区（中区） | jkqzq-1 | 5000 | 与机构、融盐站合建 |
| 天津经济技术开发区（南部新兴产业园） | jkqnb-1 | 2000 | 与机构、融盐站合建 |
| 天津经济技术开发区（南港工业区） | ng-1 | 2500 | 与机构、融盐站合建 |
| 天津港保税区（临港片区） | lg-1 | 2800 | 与机构合建 |
|  | lg-2 | 7000 | 与机构、融盐站合建 |
|  | lg-3 | 2560 |  |
|  | lg-4 | 4500 | 与融盐站合建 |
| 天津港保税区（海港片区） | hg-1 | 3105 | 与转运站合建 |
| 天津东疆综合保税区 | dj-1 | 1000 | 与机构合建 |
| 中新天津生态城 | stc-1 | 3000 | 与机构合建 |
|  | stc-2 | 5000 | 与机构、融盐站、垃圾转运站合建 |
|  | stc-3 | 3000 | 与机构、融盐站合建 |
| 茶淀街 | cd-1 | 3000 | 环卫车队 |
| 胡家园街 | hjy-1 | 10000 | 与机构合建 |
| 新城镇 | xcz-1 | 5000 | 与机构、融盐站合建 |
|  | xcz-2 | 5000 | 与机构、融盐站合建 |
| 新港街 | xg-1 | 1000 |  |
|  | xg-2 | 2000 | 与机构、垃圾转运站合建 |
| 大沽街 | dgj-1 | 1000 | 与机构合建 |
| 古林街 | gl-1 | 3000 | 与机构合建 |
| 大港街 | dg-1 | 3000 | 与机构、融盐站合建 |
| 中塘镇 | zt-1 | 3000 | 与机构合建 |
| 小王庄 | xwz-1 | 2000 | 与机构合建 |
| 海滨街 | hb-1 | 2500 | 与机构合建 |
|  | hb-2 | 5000 | 与机构、融盐站、大中型垃圾转运站合建 |

2-5规划新建融盐站统计表

| 区域 | 编号 | 占地（㎡） | 设施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津经济技术开发区（东区） | swq-1 | 2000 | 与车队、机构、大中型转运站合建 |
| 天津经济技术开发区（现代产业园） | jkq-1 | 4000 | 与车队合建 |
| 天津经济技术开发区（中区） | jkq-1 | 3000 | 与车队、机构合建 |
| 天津经济技术开发区（南港工业区） | ng-1 | 4000 | 与车队、机构合建 |
| 天津经济技术开发区（南部新兴产业园） | jkqnb-1 | 3000 | 与车队、机构合建 |
| 天津港保税区（临港片区） | lg-1 | 7000 | 与停车场合建 |
|  | lg-2 | 4500 | 与停车场合建 |
| 中新天津生态城 | Stc-1 | 1000 | 与车队、机构、垃圾转运站合建 |
|  | stc-2 | 1000 | 与车队、机构合建 |
| 胡家园街 | hjy-1 | 2000 | 与车队、机构合建 |
| 新城镇 | xcz-1 | 2000 | 与车队、机构合建 |
|  | xcz-2 | 2000 | 与车队、机构合建 |
| 大沽街 | dgj-1 | 2000 | 与车队、机构合建 |
| 大港街 | dg-1 | 6000 | 与车队、机构合建 |
| 海滨街 | hb-1 | 2000 | 与车队、机构、大中型垃圾转运站合建 |