2405-120318-89-05-237301

津高新审建审〔2025〕9号

关于帕尔普线路器材有限公司帕尔普天津

工厂锻造电力金具产品生产项目

环境影响报告表的批复

帕尔普线路器材有限公司：

你单位呈报的《帕尔普线路器材有限公司帕尔普天津工厂锻造电力金具产品生产项目环境影响报告表》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

- 帕尔普线路器材有限公司坐落于天津滨海高新区渤龙湖科技园高泰道38号，主要从事防舞动鞭、预绞丝产品、锥芯、锥套等产品的生产。该公司拟投资600万元，在现有厂房内建设帕尔普天津工厂锻造电力金具产品生产项目，该项目利用现有厂房闲置区域，主要购置连续加热炉、400T闭式单点压力机、1000T电动螺旋压力机、160T冲床、六轴机器人、中频加热炉、履带抛丸机、除鳞设备等设备，用于生产电力输配电线路领域电力金具产品，项目建成后预计年产金具产品80万件。该项目环保投资7.5万元，主要用于运营期废气、废水、噪声、固体废物治理措施等。根据环境影响报告表结论，在严格落实报告表中各项环保措施的前提下，同意该项目建设。

二、根据建设项目环境影响评价政府信息公开有关要求，建设单位已完成了该项目环评报告表信息的全本公示，并提交公示情况的证明材料。2024年12月30日至2025年1月6日，我局将该项目环评受理情况及环评报告表全本信息在天津高新区政务网上进行了公示；2025年1月13日至2025年1月17日，我局将该项目环评拟审批意见情况在天津高新区政务网上进行了公示；期间未收到反馈意见。

三、该项目应在设计、建设阶段认真落实环境影响报告表中各项要求，并重点做好以下工作：

（一）喷涂脱模剂过程产生的废气经集气罩收集，通过布袋除尘器+二级活性炭设备处理后经1根20米高现有排气筒P1排放。P1排气筒排放的非甲烷总烃的排放浓度须满足《铸锻工业大气污染物排放标准》(DB12/764-2018)相应标准限值要求，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相应标准限值要求。

抛丸、打磨工序及连续加热炉、中频加热炉、井式热处理炉产生的废气经集气罩收集，通过袋式除尘器处理后经1根20米高现有排气筒P2排放。P2排气筒排放的颗粒物的排放浓度须满足《铸锻工业大气污染物排放标准》(DB12/764-2018)相应标准限值要求。

未被收集的废气无组织排放，其中生产车间界和厂界处颗粒物、非甲烷总烃浓度须满足《铸锻工业大气污染物排放标准》(DB12/764-2018)相应标准限值要求；厂界处臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相应标准限值要求。

（二）除鳞废水经过滤器（过滤棉芯）过滤后循环使用，不外排。

铝件直接冷却水循环使用，每月排放一次，依托现有污水处理站（PBE污水处理设施）处理后通过厂区总排口排入市政污水管网；生活污水经化粪池沉淀后，通过厂区总排口排入市政污水管网；上述外排废水最终进入滨海高新区污水处理厂集中统一处理。厂区总排口废水水质须满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级限值要求。

（三）闭式单点压力机、电动螺旋压力机、开式冲床、履带式抛丸机、卧式带锯床、除鳞设备、水泵为主要噪声源，应优先选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）固体废物分类收集。生活垃圾袋装收集，定期交由城市管理部门统一清运；除尘灰、废滤袋、不合格废品、金属碎屑及边角料、废脱模剂桶、废水过滤芯、金属滤渣属于一般固体废物，交由物资回收部门处理；废活性炭、废切削液、废切削液桶、废液压油、废润滑油、废液压油及废润滑油包装桶属于危险废物，定期交由有资质单位统一处理。确保处置去向合理，避免产生二次污染。

（五）加强对危险物料的管理，制定应急预案，落实各项事故防范、减缓措施，有效避免事故发生。

四、项目新增主要污染物总量来源以生态环境部门出具的确认意见为准。

五、按照《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测〔2007〕57号）要求，落实排污口规范化工作。

六、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》等排污许可相关管理要求，落实排污许可管理制度。

七、依据报告表及排污许可相关技术指南和规范科学的制定自行监测方案，开展污染物监测工作，并将相关监测结果及时报送环境保护主管部门。

八、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。该项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

九、该项目建设过程中应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”管理制度。该建设项目竣工后，应按规定的标准和程序开展建设项目竣工环境保护验收工作，验收合格后，方可投入运行。

十、建设单位应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

2、《铸锻工业大气污染物排放标准》(DB12/764-2018)

3、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类

5、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级

6、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

8、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）

此复

2025年1月20日

抄送：城环局、应急局