津滨中塘环准〔2021〕19号

关于天津市顺达汽车零部件有限公司涂装生产线技术改造项目环境影响报告表的批复

天津市顺达汽车零部件有限公司:

你单位呈报的《天津市顺达汽车零部件有限公司涂装生产线技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津市顺达汽车零部件有限公司（以下简称“建设单位”）位于天津市滨海新区中塘工业区,主要经营范围为：汽车零部件、升降器、总成、塑料零件制造；模具制造、加工；微电机制造；金属件冲压；汽车普通货运；非淘汰类、限制类先进金属防腐涂装技术应用。根据市场客户要求及下游污水处理厂允许排水情况，建设单位现拟对厂区现有的1#电泳涂装线工艺、未建设的综合污水处理站方案、2#电泳涂装线和综合污水处理站的废气治理设施处理方案进行调整，主要改建内容为：（1）1#电泳涂装线取消硅烷化工序，改用磷化工序替代，前处理工序中配套增加热水洗、表调工序；（2）1#电泳涂装线前处理热源由电能改为新增 1 台 1.2MW 燃气热水锅炉提供；（3）拟建一座处理能力为1m3/h的含镍废水处理站 ；（4）综合污水处理站处理工艺、排水去向进行调整，调整后处理规模为 80m3/d；（5）对 2#电泳涂装线和综合污水处理站的废气治理设施进行改建。项目总投资160万元，其中环保投资120万元，预计2022年2月投产。

2021年10月13日至2021年10月19日，我中心将该项目受理情况进行公示；2021年10月25日至10月29日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工扬尘、废水、噪声、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

- 项目营运期间，你公司应重点做好以下工作：

1、含镍废水经含镍废水处理站预处理后，与其他生产废水、生活污水一并排入厂区综合污水处理站处理，处理达标后与纯水制备排浓水一并通过厂区总排口进入园区市政污水管网，经管网最终排入滨海新区中塘污水处理厂进一步处理。确保不对周边环境产生二次污染。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目1#电泳涂装线锅炉加装低氮燃烧器，燃气废气通过一根新增15m高排气筒P6达标排放；2#电泳涂装线及烘干有机废气，通过1套喷淋塔+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经18m高排气筒P11 达标排放；污水站废气由蓄水池及综合处理槽上方设集气罩进行收集，将废水处理产生的异味引至一套“活性炭吸附”装置进行处理后引至15m高排气筒 P12达标排放；2#电泳线燃气热水锅炉，加装低氮燃烧器，燃气废气通过一根18m高排气筒 P8 达标排放；2#电泳涂装线烘干炉燃气废气通过一根 18m 高排气筒 P10达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位需按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津市顺达汽车零部件有限公司涂装生产线技术改造项目新增主要污染物总量来源的确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。合理布局、选用低噪声设备，基础减振、并采取隔声降噪等措施，确保厂界噪声达标。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的一般工业固体废物包括塑料、木箱、废包装物、废石英砂、废精密过滤棉、废活性炭、废离子交换树脂、废反渗透膜等，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售物资回收部门；危险废物包括废包装桶、磷化废渣及废过滤网、废 UV 灯管、废活性炭、废膜组件、污水处理站污泥等分类收集暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处理。确保不对周边环境产生二次污染。

6、落实地下水、土壤保护措施。严格按照源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等措施，对污染物的处理、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。建立地下水长期监控系统，制定地下水监测计划及风险事故应急响应预案，避免对地下水、土壤造成污染。

7、本项目涉及的风险物质为磷酸、氢氧化钠、磷酸二氢锌、 2-丁氧基乙醇、镍及其化合物、锰及其化合物以及天然气中的甲烷成分在使用、收集、运输、贮存等过程中管理不当导致的泄漏、火灾、爆炸、污染等伴生/次生风险事故。严格落实报告中提出的风险事故的防范、减缓等措施。加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

8、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

9、你单位应在启动生产设施或者实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响评价文件应当重新审核。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级；

2、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

3、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

4、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）；

5、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）；

6、《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）；

7、《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）；

8、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

9、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

10、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

11、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB15/556-2015）；

12、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

13、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

14、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类；

15、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

16、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

17、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）。

2021年11月1日