津滨中塘环准〔2021〕21号

关于天津维业金属制品有限公司新建金属表面处理生产线项目环境影响报告表的批复

天津维业金属制品有限公司:

你单位呈报的《天津维业金属制品有限公司新建金属表面处理生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

- 天津维业金属制品有限公司（以下简称“建设单位”）位于天津市滨海新区中塘镇工业区中福路以西、鹏翎西路以南,是一家从事建筑材料、金属材料、机械设备、钢结构工程的企业。根据发展需要，建设单位拟投资建设“新建金属表面处理生产线项目”。项目主要建设内容为：利用已建成的厂房1新建1条自动化除油磷化前处理生产线、1 条人工酸洗磷化前处理生产线、1条自动化除油钝化前处理生产线、2 条静电喷涂生产线、1座抛丸房、1 座喷漆房及机加工设备、1 座锅炉房和1座污水处理间。项目总投资2000万元，其中环保投资200万元，环保投资占比10%。项目建成后预计年表面前处理金属件 5.5 万吨。

2021年11月2日至2021年11月8日，我中心将该项目受理情况进行公示；2021年11月12日至11月18日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工扬尘、废水、噪声、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

- 项目营运期间，你公司应重点做好以下工作：

- 本项目产生的废水包括生产废水、碱洗罐废水、锅炉排污水、离子交换树脂再生废水和生活污水。生产废水包括除油和除锈工序之后水洗槽排放的除油水洗废水、除锈水洗废水、磷化含镍水洗废水、钝化水洗废水。其中含镍水洗废水经厂房1内1 套含镍废水预处理装置进行预处理，处理后与前处理产生的其他废水、碱洗罐产生的废水一起再经厂房1内的污水处理间进行物化+A2 /O+MBR 膜处理，处理后的废水与经化粪池沉淀后的生活污水、锅炉排污水、离子交换树脂再生废水一同进入市政污水管网，最终进入天津市滨海新区中塘污水处理厂进一步处理。确保不对周边环境产生二次污染。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目废气主要有：① 抛丸粉尘经抛丸机自带除尘设备净化后与未被收集净化的颗粒物由微负压密闭房间整体收集后再经1套脉冲式布袋除尘器二次净化处理，处理后的废气经一根21m高排气筒 P1达标排放；②喷漆工序产生的漆雾经喷漆房东侧设置的抽风口微负压收集，收集废气经1套“干式漆雾过滤系统”净化处理，净化后的喷漆废气和调喷漆、烘干产生的废气通过封闭房内的集气抽风口收集后引至“活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理装置净化，净化后的废气通过一根21m 高排气筒P2达标排放；③ 焊接产生的焊接烟尘经各个工位上方“集气罩+四周软帘”或移动式集气臂收集后统一由1套焊接烟尘净化装置净化，净化后的废气经一根21m高排气筒 P3达标排放；④锅炉房设置1套低氮燃烧装置，燃气废气经一根20m高排气筒P4达标排放；⑤两条静电喷涂生产线产生的粉尘，由各自生产线大旋风式回收装置回收，回收后的尾气分别再经1套脉冲式布袋除尘器二次净化处理；其静电喷涂固化烘道产生的有机废气、燃气废气经各自生产线的封闭通道输送降温后再通过各自生产线1套“UV 光氧+活性炭处理装置”净化，将经布袋除尘器净化的颗粒物与经“UV 光氧+活性炭处理装置”净化的有机废气、燃气废气一同经两条生产线的21m高排气筒 P5、P6达标排放；⑥酸洗磷化产生的硫酸雾废气经房顶部抽风口微负压收集后进入“碱洗罐”进行处理，净化后废气通过一根21m 高排气筒 P7达标排放；⑦污水处理站产生的恶臭气体经微负压房整体收集后进入一套“双级串联活性炭”净化系统进行处理，处理后的废气经一根21m高排气筒P8达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位需按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津维业金属制品有限公司新建金属表面处理生产线项目新增主要污染物总量来源的确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。采取合理布局，选用低噪声设备、隔声罩、风道软管连接、室内设备安装减振基座、消声器，墙体隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声达标。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的一般固体废物包括除尘灰、废钢丸、废金属下角料、废焊材、废包装袋、废滤芯、锅炉软水制备产生的废离子交换树脂，其中废钢丸、废金属下角料、废焊材、废包装袋交由物资回收部门处理；除尘灰、废滤芯、废离子交换树脂等由城管委清运；危险废物包括废油漆桶、废塑料吨桶、25kg废塑料桶、除油废液、除锈废液、表调废液、磷化废渣、钝化废渣、综合污泥、含镍污泥、废活性炭、废过滤棉、污水处理站产生的废离子交换树脂、废浮油、废UV灯管、废机油、废机油桶、沾染废物等暂存于危废间，定期交由有资质公司处置。生活垃圾定期委托城管委清运，确保不对周边环境产生二次污染。

6、严格落实地下水、土壤污染防治措施。厂区采取分区防控、源头控制、污染监控、应急响应等措施，对污染物的处理、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。建立地下水环境监测管理体系，制定地下水监测计划及风险事故应急响应预案，避免对地下水、土壤造成污染。

7、本项目涉及的风险物质为除锈剂、磷化剂、丙烯酸聚氨酯底漆、丙烯酸聚氨酯面漆、水性面漆、水性底漆、丙烯酸漆稀释剂、稀硫酸、片碱、机油、废机油、废浮油、天然气等在使用、收集、运输、贮存等过程中管理不当导致的泄漏、火灾、爆炸、污染等伴生/次生风险事故。严格落实报告中提出的风险事故的防范、减缓等措施。加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

8、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

9、你单位应在启动生产设施或者实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响评价文件应当重新审核。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）；

2、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12-524-2020）；

3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

4、《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）；

5、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

6、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类；

8、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB1253-2011）；

9、《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

10、《地下水质量标准》GB/T14848-2017；

11、《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

12、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600）；

13、《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004；

14、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

15、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

16、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

17、《天津市生活垃圾管理条例》。

2021年11月19日