关于天津圣唐盛业科技有限公司年产30吨电动车、自行车贴花项目环境影响报告表的批复

天津圣唐盛业科技有限公司：

你单位呈报的《年产30吨电动车、自行车贴花项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津圣唐盛业科技有限公司（以下简称“建设单位”）租赁位于天津市滨海新区中塘工业区黄房子村村北500米处天津金鑫铝业有限公司厂区内闲置厂房建设“年产30吨电动车、自行车贴花项目”。项目主要建设内容:在生产车间内购置安装生产设备，主要包括晒版机、丝网印刷机和覆膜机等设备，项目原料为 PVC 不干胶卷材、油墨等，通过丝网印刷形成成品。项目总投资100万元，其中环保投资25万元，环保投资占比25%。项目建成后，可实现年产电动车、自行车贴花30吨的生产规模。

2021年10月29日至2021年11月04日，我中心将该项目受理情况进行公示；2021年11月10日至11月16日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、在项目建设期间，你公司应重点做好以下工作：

严格贯彻《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等环保法规要求，合理安排施工时间。落实施工噪声、固废、废水等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

- 项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目新增废水主要为生活污水及泡版、冲洗版、清洗版废水。生活污水（劳动定员20人）经厂区化粪池沉淀后，进入市政污水管网，经管网最终排入中塘工业区污水处理厂。泡版、冲洗版、清洗版废水排入自建的一体化污水处理设施处理后，经“调节+电催化氧化+沉降”处理工艺处理后全部回用循环使用，不外排。确保不对周边环境产生二次污染。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目废气主要为感光胶调配、涂布、涂布后烘干、印刷、烘干等工序产生的有机废气。以上工序均设置于封闭的空间内，产生的有机废气，经负压收集后经1套“活性炭吸附-脱附催化燃烧”装置处理后，最终通过一根18m高排气筒P1达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位须根据《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津圣唐盛业科技有限公司年产30吨电动车、自行车贴花项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。合理布局，选用低噪设备、基础减振、厂房隔声（隔声罩）、距离衰减等措施降低噪声，确保厂界噪声达标排放。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的一般固废为废包装材料、不合格品、废边角料、废菲林版、废胶带膜和废网版，分类收集至一般固废暂存间暂存，定期外售给物资回收部门；危险废物为废油墨、废包装桶（废油墨桶、废稀释剂桶）、废稀释剂、废抹布、废手套、废机油、废油桶、含油抹布、废活性炭和废催化剂等，分类收集至危废暂存间暂存，委托具有相应资质的单位处置；生活垃圾定期交由城管委清运处理。确保不对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险类型为精工油墨、乙二醇乙醚醋酸酯（稀释剂）、UV 油墨、感光胶、洗网水（环己烷、丙烷、二甲苯）、硫酸、机油、废油墨、废胶和废机油等风险物质在生产、储存、转运过程中因管理不当导致的泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设工作，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当重新审核。

六、该项目执行以下标准：

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；

- 《大气污染物综合排放标准详解》；

- 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

5、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

6、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准；

7、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

9、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

10、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

11、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

12、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

13、《天津市生活垃圾管理条例》；

14、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）。

2021年11月17日

主题词：环境影响 报告表 批复              （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2021年11月17日