沙井子水库测绘技术报告

天津市北方勘察设计院有限公司

2020年6月

沙井子水库测绘技术报告

测量负责人：

审  核  人：

审  定  人：

天津市北方勘察设计院有限公司

2020年6月

沙井子水库

测绘技术报告

# 1 任务概况

## 1.1 测区概况

测区位于天津市滨海新区青静黄排水渠以北。测区内的地形为平原地形，植被较少，水域分布比较集中，通视条件相对较好，交通较为方便。

## 1.2 测区范围

甲方现场指定水库边界线，约7202494.09平方米。

## 1.3 工作内容及仪器

1.测区内布设E级GPS平面首级控制网，使用天津市CORS网平面和高程控制网联测。

2. 1：1000比例尺数字地形图。

3.使用仪器：华测T3双频GPS接收机2套，SCS G2002数字地形成图软件。

## 1.4 作业依据

1. CJJ/T 8-2011《城市测量规范》

2. GB/T 18314-2001《全球定位系统（GPS）测量规范》

3. GB/T 20257.1-2007《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》

4. GB 50026-2007《工程测量规范》

# 2 控制测量

## 2.1平面控制测量

本次测量采用GPS方法布设控制网，控制网等级为E级，坐标系统采用2000天津城市坐标系。

## 2.2 高程控制测量

高程采用GPS-RTK联测天津市CORS网，控制点联测精度满足等外水准精度要求，高程系统采1972年大沽高程系统，2015年高程。

# 3数字地形测图

数字地形测图用GPS-RTK技术采集数据，用手簿存储数据，数字测图软件编辑图形，最终转换成AUTOCAD R2000(DWG)格式的电子图形。

数字地形图中的各种符号、注记要统一，按《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》执行。各种技术要求按相关规范执行。

# 4 提交成果

- 技术报告

2. 沙井子水库边线图

天津市北方勘察设计院有限公司

2020年6月2日

附表

控制点成果表

| 点名 | X（北方向）m | Y（东方向）m | H（高程）m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 4282528.109 | 510350.632 | 7.21 | 2000天津城市直角坐标系，1972年大沽高程系统，2015年高程 |
| K2 | 4282745.621 | 510713.772 | 7.04 |  |
| K3 | 4281522.332 | 508808.526 | 6.62 |  |
| K4 | 4280635.626 | 507465.483 | 6.51 |  |