津滨中塘环准〔2020〕28号

关于天津隆创日盛机电安装工程有限公司新建通风管道加工生产线项目环境影响报告表的批复

天津隆创日盛机电安装工程有限公司：

你公司呈报的《天津隆创日盛机电安装工程有限公司新建通风管道加工生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津隆创日盛机电安装工程有限公司位于天津市滨海新区中塘镇西正河村委会南100米处，拟租赁现有的闲置厂房新建通风管道加工生产线项目，租赁厂房占地面积为 900 m2，总建筑面积为 900 m2。 项目建设内容为：引进风道加工生产线、等离子切割机、铆钉机、咬口机、二保焊机等生产设备及相关配套设施，以镀锌卷材、镀锌角铁等为生产原料，进行通风管道的加工生产。项目总投资50万元人民币，其中环保投资7.2万元，环保投资占比14.4%。项目建成后生产规模为年产通风管道 2 万平方米，预计开工时间为 2020 年 10 月，竣工时间为 2020 年 11 月。

2020年8月26日至2020年9月8日，我中心将该项目受理情况进行公示；2020年9月11日至9月17日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目无生产废水和生活污水。厕所依托街道公共环保型厕所，由西正河村村委会定期清掏处理，确保不会对周边环境产生影响。

2、本项目废气主要为等离子切割产生的切割粉尘和焊接产生的焊接烟尘，焊接烟尘经万向柔性吸气臂收集，等离子切割粉尘经设备底部自带收集装置收集，收集后废气经滤筒除尘器净化处理后通过1根15m高排气筒P1达标排放；加强车间无组织废气收集效率，确保厂界大气污染物排放达标。

3、合理布局、选用低噪音设备，采取基础减振、墙体隔声、距离衰减等措施，确保厂界噪声达标。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目一般工业固废主要为边角料、废滤筒、废包装材料及收集粉尘，全部集中收集后交由物资回收部门处理；生活垃圾采取分类袋装收集，定期由当地城市管理部门清运处理；危险废物包括废液压油、废包装桶、废空压机油、沾染废物（含油抹布、手套等）等，分类收集于危废暂存间，定期委托具有相应资质的单位进行处置，确保不对周边环境产生二次污染。

5、本项目主要风险类型为废液压油、废空压机油风险物质泄漏及泄漏后遇明火发生火灾事故。严格落实报告中提出的风险事故的防范、减缓等措施。加强管理，制定应急预案和防范措施，防止发生环境事故和次生环境事故。

6、项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

三、你公司项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（二级）；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类；

3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级；

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类；

5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013年第36号）；

6、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

7、《天津市生活废弃物管理规定》（2008年5月1日）。

2020年9月18日