津滨中塘环准〔2021〕07号

关于天津市峰达成建材有限公司新建年产4500万块水泥砖项目环境影响报告表的批复

天津市峰达成建材有限公司：

你公司呈报的《天津市峰达成建材有限公司新建年产4500万块水泥砖项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津市峰达成建材有限公司（以下简称“建设单位”）位于天津市滨海新区大港经济开发区安和路 340号。因租赁厂房到期，建设单位拟投资租赁位于天津市滨海新区大港经济开发区万象路58号的天津市天寅机电有限公司两座闲置厂房，将原厂区内的生产设备整体搬迁，同时新增粉碎机、配料机、搅拌机等生产设备及环保设备，建设“年产4500万块水泥砖项目”。项目总投资 500 万元，其中环保投资20万元，环保投资占比4%。项目建成后，预计可实现年产实心水泥砖 4500 万块的生产规模。

2021年4月22日至2021年4月28日，我中心将该项目受理情况进行公示；2021年5月8日至5月13日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工扬尘、噪声、废水、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目无生产废水产生，外排废水主要为员工生活污水，劳动定员为15人，生活污水经化粪池沉淀后，经厂区污水总排口进入市政污水管网，经管网最终排入天津市滨海新区大港港东新城污水处理厂集中处理。

本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《天津市峰达成建材有限公司年产4500万块水泥砖项目新增主要污染物总量来源的确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目原料储存在密闭车间内，生产在密闭车间内进行。外购原料建筑废料破碎加工过程中会产生粉尘颗粒物，采用湿法破碎，经工位上方集气罩收集后通过一套布袋除尘器进行处理，处理后废气经1根17m高排气筒P1达标排放；外购原料建筑废料为大块，炉渣、废砂为湿料，由封闭式翻斗运输车运至厂区，水泥浆由罐装车运输进厂，防止沿途抛洒造成扬尘污染；外购原料存放区设置4台雾炮进行喷雾降尘，用于原料储存过程使原料长期处于湿润状态；废砂和炉渣在卸车、转运、配料、搅拌过程中粉尘采取有效的降尘措施，严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位需按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关要求执行。

3、强化噪声污染防治措施。合理布局、选用低噪声设备，基础减振、并采取厂房隔声等措施。确保厂界噪声达标。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目固体废物中生活垃圾采取分类收集由城管委定期清运；一般工业固废主要包括废包装材料、收集粉尘、废布袋、制砖废料，其中收集粉尘及制砖废料全部回用于生产，废包装材料、废布袋收集后统一交由物资回收部门处理；危险废物主要包括废液压油、废润滑油、废油桶、沾染废物等收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理，确保不会对周边环境产生二次污染。

5、项目主要风险类型为液压油、润滑油、废液压油和废润滑油等危险物质在储存、输送过程中的泄漏以及泄漏后遇明火燃烧发生的火灾事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

6、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

7、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你公司项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当重新审核。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（二级）及修改单；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类；

4、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3；

5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；

6、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 ；

8、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 及修改单；

9、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；

10、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

11、《天津市生活垃圾管理条例》。

2021年5月14日

主题词：环境影响 报告表 批复                （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2021年5月14日