津滨中塘环准〔2021〕01号

关于天津津远阀门配件有限公司年产40万件阀门橡胶套项目环境影响报告表的批复

天津津远阀门配件有限公司：

你公司呈报的《天津津远阀门配件有限公司年产40万件阀门橡胶套项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津津远阀门配件有限公司（以下简称“项目单位”）拟租用坐落在天津市滨海新区中塘工业区金鑫铝业集团院内的闲置厂房，建设“年产40万件阀门橡胶套项目”，厂区占地面积为700m2，建筑面积为700m2。主要建设内容包括：外购半成品橡胶及配套零部件通过购置打孔机、抛丸机、车床、裁料机、硫化机、注胶机、冷压机、烤箱等生产设备，形成年产四氟阀兰15万件、四氟阀座25万件的生产能力。本项目总投资700万元，环保投资56万元，环保投资占总投资的8%。

2021年01月04日至01月15日，我中心将该项目受理情况进行公示；2021年01月22日至01月28日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目建设期间，项目单位应重点做好以下工作：

严格贯彻《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声污染防治措施，确保施工厂界噪声达标；及时清运施工过程中产生的各类固废；施工人员生活污水妥善处置。

三、项目运营期间，项目单位应重点做好以下工作：

1、本项目无生产废水产生，废水为生活污水（劳动定员15人），经厂区化粪池处理后排入中塘工业区污水管网，最终排入滨海新区中塘污水处理厂集中处理。

2、严格落实大气污染防治措施，抛丸工序产生的颗粒物经设备自带布袋除尘器预处理，与称量工序废气收集后一并引入脉冲布袋除尘器，净化后的废气由1根15m高的排气筒P1达标排放；高温定型工序和注胶工序均布置在密闭工作间内，设备上方设置集气罩收集产生的有机废气和异味气体，上述废气一并引入1#“水喷淋+干式过滤+UV光氧+二级活性炭吸附”净化设备处理后由1根15米高的排气筒P2达标排放；硫化工序产生废气及异味经密闭硫化间内设备上方集气罩收集后引入2#废“水喷淋+干式过滤+UV光氧+二级活性炭吸附”净化处理后由1根15米高的排气筒P3达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。项目单位需根据《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津津远阀门配件有限公司年产40万件阀门橡胶套项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、合理布局、选用低噪声设备、采用隔声措施与距离衰减等措施降低噪声，确保厂界噪声达标。

5、落实地下水保护措施，厂区采取严格的分区防渗措施，落实源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。对设备装置定期维护，建立地下水长期监控系统，制定地下水监测计划及风险事故应急预案，避免对地下水的影响。

6、做好各类固体废物的收集、储存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目固体废物中边角料、除尘器回收尘、聚四氟乙烯树脂粉末包装桶、废模具、废钢珠、橡胶边角料、橡胶包装袋等为一般工业废物，其中橡胶边角料回用于生产、除尘器回收尘集中收集由当地城管委清运处理，其余废物分类收集后外售物资回收部门；废胶、废胶桶、喷淋废水、废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、废油、废油桶、废沾染物等属于危险废物，经厂区危废间暂存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾由城管委定期清运。确保项目产生的固体废物不会对周边环境产生二次污染。

7、项目主要风险类型为油类物质及粘合剂（二甲苯）在生产设备运行、保养维修过程当中可能因为存放、使用、管理不当导致的泄漏、火灾引发伴生/次生污染物事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

8、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当重新审核。

五、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

六、该项目执行以下排放标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；

3、《大气污染物综合排放标准详解》；

4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

5、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

6、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

7、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

8、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）；

9、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

10、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级；

11、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

12、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

13、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

14、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

15、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）；

16、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）；

17、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

2021年01月29日

主题词：环境影响 报告表 批复               （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2021年01月29日