津滨中塘环准〔2021〕02 号

关于天津滨海新区大港天力胶管有限公司扩建橡胶管生产线项目环境影响报告表的批复

天津滨海新区大港天力胶管有限公司：

你公司呈报的《天津滨海新区大港天力胶管有限公司扩建橡胶管生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津滨海新区大港天力胶管有限公司成立于 1996 年，是一家专业生产汽车用胶管的生产厂家，为满足市场需要，天津滨海新区大港天力胶管有限公司拟投资 1000 万元，建设天津滨海新区大港天力胶管有限公司扩建橡胶管生产线项目。本项目新租赁 15 号厂房， 租赁后企业拥有独立的两套厂房，即 13 号和 15 号厂房，本项目在租赁的天津中塘工业区万安路南侧 15 号标准厂房内建设天津滨海新区大港天力胶管有限公司扩建橡胶管生产线项目。项目在租赁厂房内购置安装挤出机、密炼机、开炼机、注塑机、吹塑机等相关生产设备，以三元乙丙橡胶、丁腈橡胶、氯醇橡胶、氟橡胶为原料通过密炼、开炼、 挤出、硫化等工艺生产橡胶管；以尼龙、PVC、TPV 等原料通过吹塑、挤出等生产储液壶、空滤机、机油尺尺柄、PVC 管产品。项目投产后年产橡胶管、储液壶、空滤机、 机油尺尺柄、PVC 管产品分别为 500 万标米、20 万件、20 万件、100 万件、60 万件。预计2021年9月投产。

2021年1月27日至2021年2月2日，我中心将该项目受理情况进行公示；2021年2月7日至2月18日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目产生废水排至现有工程污水处理站处理后部分回用至清洗工序，部分经园区污水管网最终排至中塘污水处理厂处理。确保不对周边环境产生二次污染。

2、本项目产生的密炼废气、开炼废气、挤出废气、 喷码废气 、 储液壶吹塑废气、气喷废气、 空滤机注塑废气、机油尺尺柄注胶废气、 PVC 管挤出废气采用“水喷淋+初中效过滤箱+UV 光氧+2 级活性炭吸附”装置净化，净化后尾气通过 20m 高排气筒P1达标排放；硫化工序废气经集气罩收集后采用“水喷淋+UV 光氧+活性炭吸附”装置净化，净化后尾气由一根 20m 高排气筒Px1达标排放；硫化工序热源由燃气锅炉提供，燃气锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气经 1 根 18m 高的排气筒 Px2达标排放。项目单位需按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关要求执行。

项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津滨海新区大港天力胶管有限公司扩建橡胶管生产线项目新增主要污染物总量来源的确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

3、合理布局、选用低噪声设备，并采取隔声、安装减振基垫等措施确保厂界噪声达标。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固体废物主要为废包装箱袋、注塑废边角料、不合格产品等收集后定期交由物资回收部门处理；危险固废包括废包装桶、废油墨、稀释剂瓶、沾染废物、废油、废活性炭、废UV灯管等暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置；生活垃圾妥善处置，确保不会对周边环境产生二次污染。

5、项目涉及的风险物质为润滑油、石蜡油、硫磺、油墨（乙酸乙酯）、稀释剂（丁酮）和废油，针对可能发生的风险类型采取有效的风险防范措施，减轻事故造成的危害。认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施，防止发生环境事故和次生环境事故。

6、严格落实地下水保护措施，确保污染物从源头到末端得到有效控制，采取严格的防渗措施，并设置有效的地下水监控措施，确保不对地下水造成影响。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

三、你公司项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当重新审核。

五、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（二级）及修改单；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

3、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

4、《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；

5、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

6、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）；

7、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

8、《 土 壤 环 境 质 量 建 设 用 地 土 壤 污 染 风 险 管 控 标 准 （ 试 行 ）》（GB36600-2018）；

9、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

10、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）；

11、《恶臭污染物排放标准》（DB12/ 059-2018）；

12、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 ；

13、《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）；

14、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

15、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

16、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 ；

17、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 及修改单；

18、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；

19、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；

20、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

21、《天津市生活垃圾废弃物管理规定》（2008.5.1）。

2021年2月19日

主题词：环境影响 报告表 批复                （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2021年2月19日