津滨中塘环准〔2021〕05号

关于天津市宏泰世佳硅胶制造有限公司年产5000吨丁基橡胶防水密封胶粘带项目

环境影响报告表的批复

天津市宏泰世佳硅胶制造有限公司：

你公司呈报的《年产5000吨丁基橡胶防水密封胶粘带项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津市宏泰世佳硅胶制造有限公司（以下简称“建设单位”）位于天津市滨海新区大港中塘工业区中福路113号,为满足市场需求，天津市宏泰世佳硅胶制造有限公司拟利用现有闲置厂房建设年产5000吨丁基橡胶防水密封胶粘带项目，主要建设内容包括：将外购的丁基橡胶、聚异丁烯、硅橡胶、硅油、纳米钙、碳酸钙、炭黑、离型纸等原料通过捏合机、高速分散机、螺杆挤出机（直径大于90mm）等设备加工成丁基橡胶防水密封胶粘带，本项目占地面积13733.3m2，建筑面积9518.07m2,总投资5100万元，其中环保投资26万元，环保投资占总投资的0.51%。项目建成后，年产丁基橡胶防水密封胶粘带5000吨。

2021年03月12日至2021年03月18日，我中心将该项目受理情况进行公示；2021年03月22日至03月26日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、在项目建设期间，你公司应重点做好以下工作：

严格贯彻《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声污染防治措施，确保施工厂界噪声达标；及时清运施工过程中产生的各类固废；施工人员生活污水妥善处置。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目无新增生产废水，新增外排废水为生活污水，劳动定员 15 人，生活污水经化粪池沉淀后，排入园区内污水管网，经管网排入中塘污水处理站进一步处理。

- 严格落实大气污染防治措施。本项目废气主要为高速分散机及捏合工序生产过程中产生的挥发性有机物（VOCs）及投料及上料过程中产生的颗粒物。高速分散机及捏合工序产生的有机废气，经密闭管道收集后，经一台“活性炭吸附-脱附催化燃烧”装置处理后，最终通过一根18m高排气筒P1达标排放；上料过程产生的粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后再与投料过程中产生的颗粒物经建设单位自建的1#布袋除尘器处理后最终通过一根18m高排气筒P1达标排放。严格控制废气无组织排放，确保厂界大气污染物达标。建设单位须根据《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津市宏泰世佳硅胶制造有限公司年产5000吨丁基橡胶防水密封胶粘带项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

3、强化噪声污染防治措施。采取合理布局、选用低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声达标排放。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的一般固废为废包装材料、不合格品和边角料，统一收集后定期外售；废机油、废油桶、废液压油、含油抹布、废活性炭、废催化剂在危废间暂存，定期交由具有相应处置资质的单位集中处理；生活垃圾委托城管委定期清运。确保不对周边环境产生二次污染。

5、项目主要风险类型为油桶、机油、液压油、废液压油和废机油在生产设备运行、保养维修过程当中可能因为存放、使用、管理不当导致的泄漏、火灾引发伴生/次生污染物事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

6、落实地下水保护措施，厂区采取严格的分区防渗措施，落实防渗层、防溢流、防泄漏和防腐蚀等措施。对生产工艺装置定期维修，设置地下水监测井，敷设“可视化”工艺管道，建立地下水长期监控系统，制定地下水监测计划及风险事故应急响应预案，防止污染地下水。

7、项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

六、该项目执行以下排放标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（公告[2018]第29号）；

2、《大气污染物综合排放标准详解》；

3、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；

4、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类；

- 5、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

- 6、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 7、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准；

- 8、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）；

9、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

10、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

11、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

12、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）；

13、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

14、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类；

15、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；

16、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

17、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单；

18、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

19、《天津市生活垃圾管理条例》（2020年12月1日）。

2021年03月30日

主题词：环境影响 报告表 批复                （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2021年03月30日