津滨中塘环准〔2021〕09号

关于天津小鸟车业有限公司新增年产46万辆电动自行车项目环境影响报告表的批复

天津小鸟车业有限公司：

你公司呈报的《天津小鸟车业有限公司新增年产46万辆电动自行车项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津小鸟车业有限公司（以下简称“建设单位”）位于天津市滨海新区大港经济开发区西区安和路376号,为满足市场需求，通过在现有厂房内进行布局改造建设年产46万辆电动自行车项目，主要建设内容包括将现有车间一内原有组装区移至车间三，扩建组装线；原组装区域改为车架加工区，新建设1条车架加工生产线：对现有车间一内酸洗磷化池进行扩建，改扩建后，酸洗磷化工艺与现有工艺保持一致；在现有车间一内预留场地布置1间喷粉间，新建设1条喷粉生产线。项目总投资600万元，其中环保投资90万元，环保投资占总投资的15%。项目建成后，年新增电动自行车46万辆，全厂产能达到60万辆/年。

2021年05月17日至2021年05月21日，我中心将该项目受理情况进行公示；2021年06月01日至06月07日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、在项目建设期间，你公司应重点做好以下工作：

严格贯彻《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等环保法规要求，合理安排施工时间。落实施工扬尘、噪声、固废、废水等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目无新增人员，故无新增生活污水;新增外排废水为生产污水，包括硫酸雾吸收塔吸收废水、碱性含油废水、酸洗、磷化废水，经现有生产废水处理站处理后与新增锅炉排污水一起经厂区污水总排口进入市政污水管网，经管网最终排入天津市滨海新区安达污水处理厂进一步处理，确保不对周边环境产生二次污染。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目废气主要为车架加工生产线焊接烟尘、酸洗磷化生产线酸洗废气、喷粉生产线喷粉粉尘、喷粉生产线固化废气、锅炉燃气废气。车架加工生产线焊接烟尘通过在焊接点或焊接区域工位边缘加装透明垂帘进行烟尘捕捉，捕捉后的焊接烟尘引入工位顶部的焊烟收集管道，经管道送至1套新增高效脉冲滤筒除尘设备净化处理后经一根新建 15m高排气筒DA005达标排放；酸洗磷化生产线酸洗废气经侧吸风装置收集后经喷淋吸收塔（碱液）处理后，由1根现有15m高排气筒DA003达标排放；喷粉工序产生的粉尘经密闭收集后通过“旋风分离+纳米滤芯式后过滤器”净化处理后经1根现有20 m 高排气筒DA002达标排放；固化工序产生的有机废气和燃气燃烧机产生的燃气废气通过密闭收集后经现有2#“喷淋洗涤+水气分离+干/湿过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”处理设施处理后经1 根现有20m高排气筒DA002达标排放；燃气锅炉产生的燃气废气经低氮燃烧设施处理后经1根现有15m高排气筒DA004达标排放。严格控制废气无组织排放，确保厂界大气污染物达标。建设单位须根据《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津小鸟车业有限公司新增年产46万辆电动自行车项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。采取合理布局、选用低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声达标排放。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的一般固废为废边角料、废焊材、灰渣、废滤筒、废滤芯及废贴纸，贮存于现有一般固废暂存间，定期由物资回收部门处理；危险废物为废活性炭、废过滤棉、废催化剂、碱洗废物、废酸液、磷化废液及污泥，收集后在危废间暂存，定期交由具有相应处置资质的单位集中处理。确保不对周边环境产生二次污染。

6、项目主要危险性物质为天然气、硫酸及磷化液（含磷酸 6-8%）。在生产设备运行、保养维修过程当中可能因为存放、使用、管理不当导致的泄漏、火灾引发伴生/次生污染物事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、严格落实地下水、土壤保护措施。厂区采取严格的分区防渗措施，落实防渗层、防溢流、防泄漏和防腐蚀等措施。对生产工艺装置定期维修，设置地下水监测井，敷设“可视化”工艺管道，建立地下水、土壤长期监控系统，制定地下水、土壤监测计划及风险事故应急响应预案，避免对地下水、土壤造成污染。

8、按照相关技术要求做好排污口规范化建设工作，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

9、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你公司项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当重新审核。

六、该项目执行以下标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2、《大气污染物综合排放标准详解》；

3、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

4、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

5、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

6、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

7、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

8、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

9、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）；

10、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

11、《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）；

12、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

13、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

14、《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

15、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

16、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

17、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告2013年第36号）；

18、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

2021年06月08日

主题词：环境影响 报告表 批复                （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2021年06月08日