津滨中塘环准〔2021〕12号

关于天津森普管材有限公司新增双壁波纹管

生产线项目环境影响报告表的批复

天津森普管材有限公司：

你公司呈报的《新增双壁波纹管生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津森普管材有限公司（以下简称“建设单位”）位于天津市滨海新区大港经济开发区安达园区通达街362号,为满足市场需求，建设单位拟在现有4号车间闲置区域新增双壁波纹管生产线，主要建设内容:在现有4号车间闲置区域安装1条双壁波纹管生产线，生产设备包括破碎机、撕碎机以及造粒机、双壁波纹管挤出机。项目总投资100万元，其中环保投资20.1万元，环保投资占总投资的20.1%。项目建成后，可实现年产双壁波纹管1000吨。

2021年07月06日至2021年07月12日，我中心将该项目受理情况进行公示；2021年07月20日至07月26日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、在项目建设期间，你公司应重点做好以下工作：

严格贯彻《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等环保法规要求，合理安排施工时间。落实施工噪声、固废、废水等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目无废水排放。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目废气主要为破碎工序产生的颗粒物由新建加软帘集气罩进行收集，经过布袋除尘装置净化处理后，通过新建15m高排气筒P3达标排放；破碎造粒和双壁波纹管挤出工序产生的废气由挤出机上方设置的“集气罩+软帘”收集后，经风机引至两级活性炭吸附装置净化处理后，通过新建15m高排气筒P4达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位须根据《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、强化噪声污染防治措施。采取合理布局、选用低噪设备、基础减振、厂房隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声达标排放。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的一般固废为废包装材料、除尘灰和废布袋，其中废包装材料收集至现有一般固废暂存间暂存，定期外售给物资回收部门，除尘灰和废布袋委托城管委定期清运；危险废物为废机油、废油桶、沾染废物（含油抹布及手套等）、废活性炭，分类收集至现有危废暂存间暂存，委托具有相应资质的单位处置。确保不对周边环境产生二次污染。

5、项目主要风险类型为机油、废机油在生产、储存、转运过程中因管理不当导致的泄漏、火灾事故伴生/次生污染物排放。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

6、按照相关技术要求做好排污口规范化建设工作，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

7、你公司应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你公司项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当重新审核。

六、该项目执行以下标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB131572-2015）；

4、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2020）；

5、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

8、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

9、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告2013年第36号）；

10、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

2021年07月27日

主题词：环境影响 报告表 批复              （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2021年07月27日