津滨中塘环准〔2022〕20号

关于新建塑料制品生产线项目环境影响

报告表的批复

天津市志明包装制品有限公司：

你单位呈报的《新建塑料制品生产线项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津市志明包装制品有限公司（以下简称“建设单位”）位于滨海新区大港安港二路10号，拟租赁现有闲置厂房建设“新建塑料制品生产线项目”。项目主要建设内容:购置、安装螺旋式混料机、吹膜机、螺杆挤出机、辊式压花机等主要生产设备及相关配套设备，建设2条结束带生产线和2条特种打包带生产线进行生产。项目总投资300万元，其中环保投资17万元，环保投资占比5.67%。项目建成后，预计年产结束带720吨、特种打包带1080吨。

2022年12月05日至2022年12月09日，我中心将该项目受理情况进行公示；2022年12月12日至12月16日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、在项目建设期间，你公司应重点做好以下工作：

严格贯彻《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等环保法规要求，合理安排施工时间。落实施工噪声、固废、废水等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

- 项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目无新增生产废水；新增废水为生活污水（劳动定员16人），依托厂区新建化粪池预处理后，通过市政管网最终排入天津市滨海新区中塘污水厂进一步处理。确保不对周边环境产生二次污染。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目废气主要为熔融挤出工序、加热延伸工序及加热定型工序产生的TRVOC、NMHC和臭气浓度。采用各产排污节点均配套设置集气罩且每个集气罩罩口四周加装软帘，收集的废气均由管道引至二级活性炭吸附箱进行处理，处理后由1根15m高排气筒(DA001)达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位须根据《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于新建塑料制品生产线项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。本项目采用合理布局、基础减振、设备间加装隔音棉等降噪措施降低噪声，确保厂界噪声达标排放。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的一般固废为废包装袋、废包装箱、废滤网、边角料、不合格产品，收集至一般固废间暂存，集中外售给废品收购站；危险废物为废活性炭、废润滑油、废棉纱、废油桶，分类收集至危废暂存间暂存，定期委托具有相应资质的单位处置；生活垃圾交由城管委清运处理。确保不对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险类型为润滑油、废润滑油在使用、储存、转运过程中因管理不当导致的泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设工作，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当重新审核。

六、该项目执行以下标准：

1、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

2、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

3、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

4、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

5、《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类；

6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

8、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

9、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）；

10、《危险废物收集  贮存  运输技术规范》（HJ2025-2012）；

11、《天津市生活垃圾管理条例》（2020年12月1日起施行）。

2022年12月19日

主题词：环境影响 报告表 批复              （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2022年12月19日