关于天津天意新能源有限公司新建20万吨负极材料及石墨粉项目(一期)环境影响

报告书的批复

天津天意新能源有限公司：

你单位呈报的《新建20万吨负极材料及石墨粉项目(一期)环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及天津环科咨询有限公司《新建20万吨负极材料及石墨粉项目(一期)环境影响报告书技术评估报告》收悉。经研究，现批复如下：

- 天津天意新能源有限公司成立于2017年（以下简称“建设单位”），随着国内外市场铝用碳素及石墨电极需求的日益增加，建设单位购置位于滨海新区中塘工业区东区国安二道以北、安港二路以东的土地，新建“天津天意新能源有限公司新建20万吨负极材料及石墨粉项目”。该项目分期建设，其中“天津天意新能源有限公司新建20万吨负极材料及石墨粉项目（一期）”为一期工程（简称“本项目”）。本项目主要建设内容包括：在现有厂房内建设安装2套48罐煅烧炉、1套32室环式焙烧炉、雷蒙磨等设备，同时利用烟气余热产生蒸汽供给周边企业，节约能源。项目总投资6500万元，其中环保投资为768万元，占总投资的11.81%，项目建成后，可实现年产石墨负极电极的中间材料10万吨。

2022年1月14日至2022年1月27日，我中心将该项目受理情况进行公示；2022年1月28日至2月8日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、在项目建设期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工扬尘、噪声、固废、废水等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

- 本项目新增废水为锅炉系统排水和生活污水，劳动定员80人，生活污水经厂内化粪池沉淀后，与锅炉系统排水汇至厂区污水总排口，经园区污水管网最终排入天津市滨海新区中塘污水处理厂集中处理，确保不对周边环境产生二次污染。

- 严格落实大气污染防治措施。本项目原料破碎废气经收集进入1#高效布袋除尘器处理，由1根30m高排气筒P1达标排放；煅烧烟气经SNCR脱硝、余热锅炉换热后，进入一套“SCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫+湿电除尘”装置处理，由1根35m高排气筒P2达标排放；中碎车间废气经收集进入2#高效布袋除尘器处理，由1根30m高排气筒P3达标排放；成型车间废气经收集进入一套蓄热焚烧炉处理，与燃气废气一同由1根30m高排气筒P4达标排放；焙烧废气经SNCR脱硝后，进入一套“蓄热焚烧炉+石灰石-石膏湿法脱硫+湿电除尘”装置处理，与燃气废气一同由1根30m高排气筒P5达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位需按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津天意新能源有限公司新建20万吨负极材料及石墨粉项目（一期）新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。合理布局，选用低噪设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声，确保厂界噪声达标排放。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的生活垃圾交由城管委定期清运；布袋除尘器中的粉尘收集后回用于生产；废包装袋、废焦米、成型废品交由物资部门回收；石膏由天津天方建材贸易有限公司及时清运；废离子交换树脂、废催化剂、废陶体交由厂家回收；废机油、含油棉纱、废油桶、 废导热油暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处理。确保不对周边环境产生二次污染。

6、严格落实地下水、土壤保护措施。厂区采取从源头控制、分区防渗；建立地下水及土壤长期监控系统，制定地下水及土壤检测计划及风险事故应急措施预案，避免对地下水及土壤造成污染。

7、项目主要风险类型为然气管道中的天然气、机油、废机油、废导热油、氨水储罐中的氨水、沥青储罐等设备中的改质沥青、煅烧炉焙烧炉内的炉气等风险物质在生产、储存、转运过程中因管理不当导致的泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

8、你单位应按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定 技术指南》（2020年修订版）“炭素行业绩效分级指标”中“A级企业”相关要求进行管理建设。

9、按照相关技术要求做好排污口规范化建设工作，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

10、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告书应当重新审核。

六、该项目执行以下标准：

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类；

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；

- 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）；

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

- 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

8、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）；

9、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

10、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准；

11、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

13、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

14、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

15、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

16、《天津市生活垃圾管理条例》；

17、《重污染天气重点行业应急减排措施制定 技术指南》（2020年修订版）“炭素行业绩效分级指标”中“A级企业”相关标准。

2022年2月9日