津滨中塘环准〔2022〕09号

关于天津市绿视野节能工程设备股份有限公司建设滴灌带和滴头片项目环境影响报告表

的批复

天津市绿视野节能工程设备股份有限公司：

你公司呈报的《天津市绿视野节能工程设备股份有限公司建设滴灌带和滴头片项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津市绿视野节能工程设备股份有限公司（以下简称“建设单位”），由于现有工程租赁的厂房即将到期，建设单位重新选址租赁天津市龙翔达电器有限公司位于天津大港经济开发区（安达园区）安和路 217 号的厂房的一层和办公楼的一层和三层，新建“滴灌带和滴头片项目”。项目建设内容：将现有工程的4条滴灌带生产线、6台注塑机及空压机搬迁至天津大港经济开发区（安达园区）安和路217号厂区继续使用，同时新增2条滴灌带生产线用于建设滴灌带和滴头片生产项目。项目总投资1000万元，其中环保投资12.3万元，环保投资占比1.23%。项目建成后预计年产4亿米滴灌带和600吨滴头片，其中400吨滴头片用于组装滴灌带，200吨滴头片作为成品外售。预计2022年8月份投产。

2022年7月8日至2022年7月14日，我中心将该项目受理情况进行公示；2022年7月18日至7月22日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、废气、废水、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目生活污水经化粪池沉淀后与冷却排水经厂区废水总排口排入园区污水管网，经市政污水管网最终排入安达污水处理厂进行处理。确保不对周边环境产生污染。

2、严格落实大气污染防治措施。热熔挤出工序和热熔注塑工序产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃、TRVOC）、 臭气浓度经产气口上方“集气罩+软帘”收集后共同引至一套“二级活性炭”净化处理后，通过1根15m高排气筒P1达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位须按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津市绿视野节能工程设备股份有限公司建设滴灌带和滴头片项目有关主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。采取选用低噪设备、基础减振、安装隔声罩、距离衰减等减振降噪声措施，确保厂界噪声达标。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废主要包括原料废包装物、不合格品、废边角料等均暂存于车间外南侧的一般固废暂存间暂存，定期由物资部门回收综合利用；危险废物主要包括废活性炭、废空压机油等暂存在厂房外南侧危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置；生活垃圾由城管委定期清运，确保不会对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险物质为空压机油，以及危险废物暂存间暂存的废空压机油等风险物质在运输、使用、储存过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告文件应当重新审核。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单；

2、《大气污染物综合排放标准详解》；

3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类；

4、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020）；

5、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

6、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

7、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

8、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）；

9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

10、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

11、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

12、《危险废物 收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

13、《危险废物产生单位管理计划制定指南》（环境保护部公告 2016年第 7 号）；

2022年7月25日