津滨中塘环准〔2022〕10号

关于天津启泰新建年产2000套防爆产品项目

环境影响报告表的批复

天津启泰机电设备有限公司：

你公司呈报的《天津启泰新建年产2000套防爆产品项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津启泰机电设备有限公司（以下简称“建设单位”），位于天津滨海新区中塘工业区中源路以东，建设单位拟投资 2700 万元建设“天津启泰新建年产 2000 套防爆产品项目”。主要建设内容为：购置激光切割机、数控火焰切割机、矫正机、组立机、埋弧焊机、矫焊一体机、电焊机、抛丸机、无气喷涂机等设备，主要生产防爆产品。其中环保投资207万元，环保投资占比7.67%。项目建成后预计年生产防爆产品 2000套。

2022年7月8日至2022年7月14日，我中心将该项目受理情况进行公示；2022年7月18日至7月22日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、废气、废水、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目生活污水排至化粪池静置沉淀，排入市政污水管网，最终进入中塘工业区污水处理厂集中处理；喷漆水帘用水循环使用，每年更换一次，水帘废水作为危险废物委托资质单位处置；三维钻床冷却水循环使用，不排放；气旋塔水循环使用，每半年更换一次，气旋塔废水作为危险废物委托资质单位处置。

2、严格落实大气污染防治措施。切割和焊接产生的颗粒物经集气罩收集后通过1套布袋除尘器处理后，经1根20m 高排气筒 P1达标排放；抛丸过程产生的粉尘经密闭收集后通过1套布袋除尘器处理后，经1根20m高排气筒P2达标排放；调漆、喷漆、晾干均在喷漆房内进行，并对产生的废气进行微负压整体收集后经水帘去除漆雾，由引风机引至一套“气旋塔+干式过滤+活性炭吸附-脱附+催化燃烧”处理后，经1根20m高排气筒P3达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位须按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津启泰机电设备有限公司天津启泰新建年产2000套防爆产品项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。通过设备选型、基础减振、厂房隔声、距离衰减、加装隔声罩、风机进出风管道接口软管相连等措施，确保厂界噪声达标。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废主要包括废边角料、金属碎屑、废焊料、焊丝卷轴、废包装材料、废钢丸、除尘器集尘、废催化剂，定期交由物资回收部门；危险废物主要包括废活性炭、水帘废渣和废漆渣、水帘废水和气旋塔废水、废桶（废漆桶、废稀释剂桶和废固化剂桶）、废手套和废口罩、废过滤棉、废润滑油、废油桶，分类收集后暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交有资质单位处理；生活垃圾定期交由城市管理部门清运，确保不会对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险物质为漆类物质等风险物质在运输、使用、储存过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告文件应当重新审核。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单；

2、《大气污染物综合排放标准详解》；

3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；

4、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2020）表1；

5、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1；

6、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

7、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）；

8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

9、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

10、《危险废物 收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

11、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

2022年7月25日