津滨中塘环准〔2022〕15号

关于天津市大港镀锌厂电镀生产线升级改造项目环境影响报告书的批复

天津市大港镀锌厂：

你公司呈报的《天津市大港镀锌厂电镀生产线升级改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津市大港镀锌厂（以下简称“建设单位”）位于天津市滨海新区中塘工业园东区安港一路300号。建设单位因市场和客户需求，拟利用现有厂房对电镀生产线进行升级改造。项目主要建设内容:拆除6号厂房现有17#镀镍、铬连续镀生产线和19#阳极氧化生产线，10号厂房32#镀铜、镍、铬连续镀生产线，分别在原址相应建设17#镀锌、锡、铜连续镀生产线，19#镀锌、铜、镍、银连续镀生产线和32#热处理、镀铜、镍、锡、黑合金连续镀生产线，配套重建各生产线对应废气治理设施。项目总投资550万元，其中环保投资92万元，环保投资占比16.7%。项目建成后，全厂总电镀面积产能不变。

2022年08月15日至2022年08月26日，我中心将该项目受理情况进行公示；2022年09月01日2022年至09月07日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目建设期间，建设单位应重点做好以下工作：

严格贯彻《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等环保法规要求，合理安排施工时间。落实施工噪声、固废、废水等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，建设单位应重点做好以下工作：

1、本项目不新增员工，故不新增生活污水；生产废水为除油、酸洗、活化、出光、中和、碱洗及各槽的后续水洗工序排放

废液、废水，排入酸碱废水处理站；电镀、退镀后水洗的含重金属水洗废水分 别进入相应的含锌废水处理站、含镍废水处理站、含铜锡废水处理站、含铬废水处理站、含氰废水处理站、含银废水处理站。各股废水经处理后，再排入“生物氧化+MBR”处理系统进一步处理，处理后生产废水经厂区总排口排入天津市滨海新区中塘污水处理厂。确保达标排放，不对周边环境产生二次污染。

2、严格落实大气污染防治措施，对产生异味的池体加盖密封。本项目废气分别为17#镀镍、铬连续镀生产线镀铜、镀黄铜废气（氰化氢）经收集进入一套新建的46#碱液喷淋塔处理，与铜合金酸洗废气、镀锡废气、活化废气（硫酸雾、氮氧化物）一并进入一套新建的20#碱液喷淋吸收氧化塔处理，由1根新建25m高排气筒P6-1达标排放；19#镀锌、铜、镍、银连续镀生产线预镀银、镀银、预镀铜废气（氰化氢）经收集进入一套新建的23#碱液喷淋吸收氧化塔处理，与酸洗、退镀、活化、出光、钝化、除垢、退锌废气（硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、铬酸雾）一并进入一套新建的24#碱液喷淋塔处理，由1根新建25m高排气筒P6-3达标排放；32#热处理、镀铜、镍、锡、黑合金连续镀生产线镀铬废气（铬酸雾）经收集，进入一套新建网格式铬酸雾回收装置回收后，与酸洗、电酸洗、电镀底铜、电镀酸铜废气（硫酸雾）一并进入一套新建的37#碱液喷淋塔处理，由1根新建18.5m高排气筒P10-3达标排放，淬火、回火废气（油雾）经收集进入一套新建的油雾净化器装置处理，由1根新建18.5m高排气筒P10-4达标排放。建设单位须根据《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。

3、合理布局、选用低噪音设备，通过软连接、建构筑物隔声、基础减振等措施降低噪声，确保厂界噪声达标。

4、落实地下水、土壤保护措施，厂区采取严格的分区防渗措施，落实源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。对设备装置定期维护，建立地下水长期监控系统，制定地下水监测计划及风险事故应急响应预案，避免对地下水及土壤环境造成影响。

5、做好各类固体废物的收集、储存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的一般固废为废包装物（一般原料和产品），分类收集至一般固废暂存间暂存，定期外售给物资回收部门；危险废物为废原料包装（沾染酸、碱、含重金属等）、除油等废槽渣、退镀槽渣、废滤芯、含锌污泥及槽渣、含铜锡污泥及槽渣、含镍污泥及槽渣、含银污泥及槽渣、含铬污泥及槽渣、综合污泥、在线回收装置废膜组件及废离子交换树脂、废淬火油及油渣（含油雾净化器废油）等，分类收集至危废暂存间暂存，委托具有相应资质的单位处置。确保不对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险类型为铬及其化合物、镍及其化合物、铜及其化合物、银及其化合物、淬火油、氢氟酸、盐酸、硝酸等风险物质在生产、储存、转运过程中因管理不当导致的泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，若发生电力机械故障或入网污水超标等事故情况，应及时采取相应风险防范措施及应急处理措施，优选设备、加强监控、及时截断污染源等，避免对受纳水体造成污染，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设工作，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响评价文件应当重新审核。

五、你公司项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

六、该项目执行以下标准：

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012及2018年修改单）一级、二级；

- 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类；

- 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)；

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

- 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

- 《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB 11/T 811-2011）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

- 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）；

- 《污水综合排放标准》（DB 12/356-2008）三级；

- 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001及2013年修改单）；

- 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025- 2012）。

2022年09月08日

主题词：环境影响 报告书 批复               （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2022年09月08日