津滨中塘环准〔2024〕02号

关于天津中冠汽车部件制造有限公司年增产740万件橡胶制品项目环境影响报告表的批复

天津中冠汽车部件制造有限公司：

你公司呈报的《天津中冠汽车部件制造有限公司年增产740万件橡胶制品项目环境影响报告表的批复》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津中冠汽车部件制造有限公司（以下简称“建设单位”）是一家专门从事冷却水管、燃油胶管和复合胶管等汽车用胶管的生产与销售的企业，为了更好的提高产品品质，迎合市场需求、满足公司发展需要，利用位于天津市滨海新区中塘镇中塘工业区现有租赁的 19 号、20 号、21 号标准厂房，购置安装相关生产设施建设“年增产 740 万件橡胶制品项目”，总投资350万元。

主要建设内容：依托现有 20 号标准厂房闲置区域，购置安装二次硫化箱2台、硫化罐2个；同时因现有 5台蒸汽能炉所提供的蒸汽压力不足以满足目前生产条件所需，故拆除 20 号标准厂房现有锅炉房内 5 台蒸汽能炉，并购置安装 2 台 4t/h 燃气锅炉（1 用 1 备）；依托现有 21 号标准厂房闲置区域，购置安装 2 台注胶机、7 台塑管蒸汽定型机。项目建成后，依托现有及新购置的相关生产设备进行生产、加工，预计年产 740 万件橡胶制品。

2024年1月 12日至2024年1月18日，我中心将该项目受理情况进行公示；2024年1月22日至1月26日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、废气、废水、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目废水（胶管清洗废水、冷凝废水、锅炉废水等）依托现有自建污水处理设施净化达标后部分回用，于生产，部分外排至市政污水管网，最终进入中塘工业区污水处理厂集中处理。确保不对周边环境产生污染。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目开炼、胶管挤出、尼龙管挤出、 喷码工序产生的废气经集气罩+软帘等措施收集后引入现有 1 套“水喷淋+UV 光氧+活性炭 吸附”净化处理后，通过1根 15m 高的排气筒P1达标排放；硫化工序、污水处理站产生的废气经集气罩+软帘等措施收集后引入现有 1 套“水喷淋+UV 光氧+活性炭吸附”净化处理后，通过 1 根 15m 高的排气筒 P2 达标排放；注胶硫化、移印工序产生的废气经集气罩+软帘等措施收集后引入现有 1 套“水喷淋+UV 光氧+活性炭吸附”净化处理后，通过 1 根 15m 高的排气筒 P3达标排放；燃气锅炉配备低氮燃烧器，由一根15m 高的排气筒P4达标排放。加强无组织废气收集效率，确保厂界大气达标排放。建设单位须按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

项目实施后全厂总量未超过原环评批复总量。

3、强化噪声污染防治措施。通过设备选型、基础减振、厂房隔声、距离衰减、加装隔声罩、 风机进出风管道接口软管相连等减振降燥措施，确保厂界噪声达标。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固体废物包括废包装材料、下脚料、不合格品，集中堆放定期外售物资部门回收利用；危险废物包括废包装桶（废脱模剂桶、废油墨瓶）、废活性炭及沾染废物，分类收集后暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交有资质单位处理。确保不会对周边环境产生二次污染。

5、项目主要风险物质为生产加工过程使用的天然气（甲烷）、危害水环境物质（脱模剂、油墨）等在运输、使用、储存过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

6、严格落实地下水、土壤保护措施。按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”的原则，建立地下水及土壤长期监控系统，制定地下水及土壤风险事故应急响应预案，避免对地下水及土壤造成污染。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告文件应当重新审核。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

2、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

4、《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）；

5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类；

7、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）；

8、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级；

9、《天津市声环境功能区划（2022 年修订版）》3类；

10、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

11、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

12、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）；

13、《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T811-2011）；

14、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

15、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

16、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

17、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类；

- 18、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

19、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

20、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

21、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。

2024年1月29日