津滨中塘环准〔2024]05号

关于天津市大港汽车配件弹簧厂螺旋弹簧生产线升级改造项目环境影响报告表的批复

天津市大港汽车配件弹簧厂：

你公司呈报的《天津市大港汽车配件弹簧厂螺旋弹簧生产线升级改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津市大港汽车配件弹簧厂（以下简称“建设单位”）位于天津市滨海新区中塘镇工业园区万安路南50米，是一家专业从事生产汽车稳定杆的生产企业，由于自身发展以及降低生产成本的需要，建设单位拟投资80万元，在现有车间内实施螺旋弹簧生产线升级改造项目，主要建设内容包括：现有汽车螺旋弹簧生产线改造、新增稳定杆小样研发试制工序、新增部分实心稳定杆总成工序、新增挂钩（喷粉、固化等工序使用）抛丸工序。本项目改扩建不新增现有汽车螺旋弹簧产品产能（仍为80万件/年）、新增稳定杆小试样品 300 件/年、新增实心稳定杆总成 90 万件/年。 本项目完成后，全厂生产能力为年产各类汽车稳定杆 260 万件、年产汽车螺旋弹簧 80 万件、年产实心稳定杆总成 90 万件、年研发稳定杆小试样品 300 件。因部分生产及环保设备已安装完毕，现补交环境影响报告表报送我中心审批。

2024年3月1日至2024年3月7日，我中心将该项目受理情况进行公示；2024年3月11日至3月15日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、废气、废水、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目不新增劳动定员，无生活污水排放；新增生产废水（脱脂后水洗废水、磷化 后水洗废水、磷化后热水洗废水、回火冷却水）经现有污水处理站（调节+初沉＋混合反应+气浮处理+活性炭过滤+超滤+精密过滤+反渗透）处理后回用，不外排。

2、本项目样品试制车间加热、淬火工序产生的油雾经隔间内设备上方集气罩收集，静电式油烟净化器+活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒P11达标排放；抛丸车间抛丸工序产生的颗粒物经设备连接的集气管道密闭收集，1#布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒P12达标排放；组装车间加热工序天然气加热炉产生的燃气废气和有机废气经加热炉内置集气管道收集后采用1套活性炭吸附装置处理后经1根15m 高排气筒P13达标排放；弹簧生产车间打磨机三面封闭设置且后端设置集气管道，仅留操作面一侧敞开，打磨产生的颗粒物经设备连接的集气管道密闭收集后由引风机引至 2#布袋除尘器处理，尾气经1根15m 高排气筒P14达标排放；弹簧生产车间回火工序产生的油雾经设备连接的集气管道和集气罩收集，静电式油烟净化器处理，抛丸工序产生的颗粒物经设备连接的集气管道密闭收集，3#布袋除尘器处理，二者共同经1根15m 高排气筒P15达标排放；弹簧生产车间固化工序产生的有机废气和燃气废气经集气罩收集后，采用一套活性炭吸附装置处理后，同表面处理工序产生的燃气废气经1根15m 高排气筒P16达标排放；弹簧生产车间喷粉工序产生的颗粒物经喷粉间内集气管道收集，滤筒除尘处理后经1根15m高排气筒P17达标排放。加强无组织废气收集效率，确保厂界废气达标。建设单位须按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津市大港汽车配件弹簧厂螺旋弹簧生产线升级改造项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。选用低噪设备，基础减振、合理避振等措施确保厂界噪声达标。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固体废物包括边角料、不合格品、废包装、 废布袋、废钢砂、废滤芯、废反渗透膜、除尘灰等，其中边角料、不合格品、废包装、 废布袋、废钢砂交一般工业固体废物利用或处置单位处理，废滤芯、废反渗透膜由供货商定期回收，除尘灰交城市管理委员会清运；危险废物包括废油、 废油桶、含油棉纱、含油废渣、表面处理废渣、表面处理废液、废活性炭、污泥等交由具有相应处理资质单位处理。确保不会对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险物质为有淬火油、机油、脱脂剂、表调剂、磷化剂、脱脂槽液、表调槽液、磷化槽液、表面处理废液（废脱脂液、废表调液、废磷化液等）及清洗废水、废油、天然气等在运输、使用、储存过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、严格落实地下水、土壤保护措施。按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”的原则，建立地下水及土壤长期监控系统，制定地下水及土壤风险事故应急响应预案，避免对地下水及土壤造成污染。

8、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

9、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。   六、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级；

2、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）中表3；

3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；

4、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1；

5、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类；

- 7、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

9、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。

2024年3月18日