津滨中塘环准[2024]06号

关于天津滨海金隅混凝土绿色建材建设项目环境影响报告表的批复

天津滨海金隅混凝土有限公司：

你公司呈报的《天津滨海金隅混凝土绿色建材建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津滨海金隅混凝土有限公司（以下简称“建设单位”）拟投资11761.67 万元，新购位于天津市滨海新区中塘工业区中福路与中塘路交口地块，建设天津滨海金隅混凝土绿色建材建设项目，计划新建一座综合楼、一座钢结构联合车间用于储存砂石原料，同步建设配电室等，主要建设内容为：新建三条绿色环保智能化预拌混凝土生产线，主要设备有搅拌机、配料机、皮带输送机、除尘设备等，附属设备有砂石分离回收设备、车辆清洗设备、地磅、空压机等，项目建成后可实现年产180万立方米混凝土的生产能力。其中环保投资为500万元，投资占比4.25%，施工周期为两年。

2024年3月29日至2024年4月7日，我中心将该项目受理情况进行公示；2024年4月9日至4月15日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、废气、废水、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目无生产废水排放，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经化粪池沉淀，通过污水总排口排入市政污水管网，最终排入中塘污水处理厂处理。确保不对周边环境造成污染。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目每条生产线设有6个筒仓，每3个筒仓的仓顶呼吸口设置1台脉冲布袋除尘器（每条线设置2台，3 条线共6台1#-6#），各筒仓上料产生的粉尘由脉冲布袋除尘器处理后，汇至同一根管道，经35m 高排气筒P1达标排放；联合车间内共设置3套砂石料计量装置（共17个），每个砂石料计量斗处设置有1个半封闭间，在破碎机上方设置1个集气罩，每条生产线皮带输送机转接点上方设置1个集气罩（共3个），项目砂石料上料粉尘、皮带落料粉尘及破碎粉尘经各自集气罩收集后，通过3台（7#~9#）脉冲布袋除尘器处理，经1根18m 高排气筒P2 达标排放；粉料计量、投料、搅拌产生的粉尘由该生产线搅拌机脉冲布袋除尘器处理（每条生产线设置1台，共3台10#~12#）后，汇至同一根管道，经 35m 高排气筒P3达标排放；食堂油烟废气经1套油烟净化设施处理后，经高出房顶的 P4 排气筒达标排放。加强无组织废气收集效率，确保厂界废气达标。建设单位须按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津滨海金隅混凝土绿色建材建设项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采用基础减振、厂房墙体隔声、柔性连接、距离衰减等降噪措施确保厂界噪声达标。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固体废物包括清洗废砂石料、试验室混凝土废试块、沉淀池沉淀物、除尘灰及废布袋，其中清洗废砂石料、试验室混凝土废试块、沉淀池沉淀物及除尘灰经收集后回用于生产，废布袋由厂家更换后直接带走回收利用；危险废物包括废润滑油、废油桶、含油棉纱及手套，暂存于搅拌楼一层危废暂存间内，定期交有资质单位处置；生活垃圾定期交城管委清运。 确保不会对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险物质为润滑油及废润滑油等在运输、使用、储存过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。   六、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级；

2、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；

3、《餐饮业油烟排放标准》（DB12/ 644-2016）；

4、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

5、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）；

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类；

8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

9、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

10、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

2024年4月16日