津滨中塘环准〔2024〕13号

关于天津春宇食品配料有限公司调味料生产线项目（重新报批）环境影响报告表的批复

天津春宇食品配料有限公司：

你单位呈报的《天津春宇食品配料有限公司调味料生产线项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津春宇食品配料有限公司（以下简称“建设单位”）拟利用位于天津市滨海新区大港经济开发区（安达园区）康达街235号现有厂房进行“天津春宇食品配料有限公司调味料生产线项目（重新报批）”建设。项目主要建设内容:购置安装沥水机、翻浪清洗机、辣椒浸泡池、粉碎机、蒸汽夹层锅、电磁密闭炒酱锅、炒酱锅、配制罐、油料分离罐、储料罐、剪切罐、卷膜包装机、智能型液酱包装机、色带打印机等主要生产设备以及现有工程利旧设备和环保处理设备，通过泡发、清洗、破碎、配制、炒制、灌装等工艺进行生产。项目总投资2000万元，其中环保投资117万元，环保投资占比5.85%。本项目属于重大变更，建成后全厂液体香精和固体（粉末）香精产能均降低至4500t/a，调味料生产线产能增加至4000t/a。

2024年09月23日至2024年09月27日，我中心将该项目受理情况进行公示；2024年10月10日至10月15日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，项目具备环境可行性。

二、在项目建设期间，你公司应重点做好以下工作：

严格贯彻《天津市大气污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》等环保法规要求。合理安排施工时间，落实施工噪声、固废、废水等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

- 项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目无生活污水（从现有员工中调配）；生产废水为消毒冷凝水、新增软水制备系统排浓水、无菌水制备系统浓排水、干辣椒泡发废水、葱/姜/蒜清洗废水、设备清洗废水、废气处理设施排水、实验室低浓度清洗废水，依托厂区现有污水处理站净化处理后，通过厂区废水总排口排入市政污水管网，最终排入大港开发区安达污水处理厂。确保不对周边环境产生二次污染。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目废气主要为调味料生产废气、检验废气、生产车间异味及包装废气。2台炒酱锅非密闭设置，开口上方设置集气罩，其余炒酱锅密闭设置，设有抽风管道，配制罐排气阀上方设置集气罩。4层调味料炒制/配置区域为微负压环境，调味料生产过程产生的油烟、异味经收集后，由一套废气处理措施A（混动射流塔+离心除雾干燥+高效静电油烟净化+低温等离子）处理，尾气由一根新建35m排气筒P8达标排放；检验废气由通风橱密闭收集，由一套新增活性炭吸附装置1#处理后，引入上述排气筒P8达标排放；3层包装间密闭设置，包装热封有机废气和异味经负压收集后，先由一套活性炭吸附装置2#处理，然后和4层由车间整体换风收集的前处理车间异味一起由一套新增废气处理装置B（混动射流塔+离心除雾干燥+低温等离子）处理，尾气由一根新建35m排气筒P9达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位须根据《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，排放总量均在现有工程环评批复总量指标范围内，总磷、总氮排放总量均在现有工程核算排放量范围内，上述新增污染物总量指标符合相关总量限值要求。

4、强化噪声污染防治措施。本项目采用低噪声设备，基础减振，室内设备采取建筑隔声，室外环保设备选用低噪声设备、距离衰减等降噪措施降低噪声，确保厂界噪声达标排放。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。本项目产生的调味料不合格品、废花椒大料、油烟净化器收集废油、废培养基委托天津碧海环保技术咨询服务有限公司综合利用，废包装材料外售天津宇铜物资回收有限公司，污水处理站污泥委托天津金裕环保科技有限公司清运。上述固体废物均依托既有垃圾站暂存；本项目产生的危险废物废活性炭、检验废液、废试剂瓶依托现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。确保不对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险类型为冰乙酸、丙酮、铬酸钾、甲醇、硫酸、三氯甲烷、无水乙醇、无水乙醚、0.1mol/L硝酸银标准滴定溶剂、盐酸（37%）、乙酸乙酯、异丙醇、正己烷、实验废液在使用过程中因管理不当导致的泄漏、火灾引发的伴生/次生污染物事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设工作，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当重新审核。

六、该项目执行以下标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级；

2、《声环境质量标准》（GB3095-2008）3类；

3、《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）；

4、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

6、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

7、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

8、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

9、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

10、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

11、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

12、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

13、《天津市生活垃圾管理条例》。

2024年10月16日

主题词：环境影响 报告表 批复              （共印4份）

抄送：天津市滨海新区生态环境局

天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心   2024年10月16日